《固体矿产地质勘查规范总则》

编  制  说  明

自然资源部矿产资源储量评审中心

二〇一九年十二月十七日

《固体矿产地质勘查规范总则》

编  制  说  明

承担单位：自然资源部矿产资源储量评审中心

单位负责人：薄志平

项目总负责：杨  强

项目负责人：高利民

编写成员：高利民、李  剑、刘勇强

提交时间：2019年12月

目  次

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）主要工作过程	2

（三）主要起草人及其所做的工作	7

二、编制原则和确定主要内容的论据	7

（一）编制原则	8

（二）思维逻辑	9

（三）标准的主要内容	10

（四）确定主要内容的论据	11

三、主要试验的分析、综述报告、技术经济论证及预期的经济效果	35

四、采用国际标准和国外先进标准的程度及与国际、国外同类标准水平的对比	36

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	36

六、重大分歧意见的处理经过和依据	36

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议	38

八、贯彻标准的要求和措施建议	38

九、废止现行有关标准的建议	38

十、其他应予说明的事项	38

《固体矿产勘查规范总则》编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

《固体矿产地质勘查规范总则》修订研究课题（课题编号：CB2016-1-7）是《国家矿产资源储量技术标准体系建设研究》项目的“矿产资源/储量分类和矿产勘查规范总则研究”（子项目编号：CB2015-1）的课题之一。课题实施时间为2016年1月～2017年12月，总经费105万元（含外协经费20万元）。承担单位为自然资源部矿产资源储量评审中心，课题负责人为本剑、高利民，协作单位为河南省国土资源科学研究院。

课题的总体目标任务是：梳理分析、归纳总结现行《固体矿产地质勘查规范总则》和有关规范实施中的经验及存在的问题，结合市场经济条件下矿产勘查工作发展趋势和矿产资源管理要求，修订完善《固体矿产地质勘查规范总则》，为分矿种（类）矿产勘查规范制修订提供基本原则和依据。预期成果为：提交《固体矿产地质勘查规范总则》（国家标准）送审稿及编制说明（含标准征求意见汇总处理表）和课题研究报告。

2016年5月31日,原国土资源部矿产资源储量评审中心，以国土资矿评任〔2016〕36号文下达《固体矿产地质勘查规范总则》修订研究（CB2016-1-7）课题任务书。该课题由国土资源部矿产资源储量评审中心承担，课题负责人为李剑。2016年经费60万元（含外协经费20万元）。

根据需要，2016年设置了《固体矿产地质勘查规范总则》适用性研究子课题（CB2016-1-7-1）。2016年6月30日，原国土资源部矿产资源储量评审中心，以国土资矿评任〔2016〕36-1号文下达了子课题任务书。该子课题由河南省国土资源科学研究院承担，子课题负责人为宋锋，经费20万元。

2017年6月23日,原国土资源部矿产资源储量评审中心，以国土资矿评任〔2017〕12号文下达《固体矿产地质勘查规范总则》修订研究课题任务书。该课题由国土资源部矿产资源储量评审中心承担，课题负责人为调整为高利民，2017年经费45万元。

## （二）主要工作过程

《固体矿产地质勘查规范总则》修订研究课题于2016年启动。主要工作过程如下：

2016年5月，成立课题组，编制了课题总体设计以及2016年度工作方案，并通过专家组审查。

2016年5月，课题组召开了国外矿产资源勘查及评价实践研讨会，邀请具有国外勘查经历专家史别林、史业新介绍国外地质勘查工作流程及评价实践，并与国内部分专家进行交流，参加会议20人。

2016年7月18日，课题组在云南昆明召开了研讨会。来自云南省国土资源厅、云南省矿产资源储量评审中心、云南省地质矿产勘查开发局、云南省地矿总公司（集团）、云南铜业（集团）有限公司、云南驰宏铅锗股份有限公司、云南东鑫矿产勘查有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、中化地质矿山总局云南地质勘查院、云南有色地质局、云南有色地质局三零八队的22名代表及专家共人参加了研讨。

2016年7月21日，课题组成员及部分专家一行8人赴云南省鹤庆北衙金矿有限责任公司调研，考察了北衙金矿采矿及选矿厂，召开了座谈会，听取矿山企业及云南黄金集团勘查院9名代表对于总则在使用过程中存在的主要问题，及相关意见和建议。

2016年7月22日，课题组成员及部分专家一行9人赴云南省兰坪县云南金鼎锌业有限公司调研，考察了兰坪铅锌矿的采场、选矿厂、生产车间，召开座谈会，听取矿山企业3名代表对于总则在使用过程中存在的主要问题，及相关意见和建议。

2016年8月23～8月25日，课题组赴长沙市分别调研了湖南省矿产资源储量评审中心、化工部长沙设计院、中冶长天设计院，并组织有关专家召开了调研座谈会。参与座谈的各企事业单位代表及专家人数总计36人次。

2016年9月18～20日，课题组到青岛市参加全国矿产资源储量评审业务研讨会，与全国各省（区）储量评审机构交流矿产资源储量评审中遇到的若干问题及解决处理办法，交流课题进展情况。

2016年11月12日，课题组在长沙市召开工作会议，湖南省矿产资源储量评审中心、河南省矿产资源储量评审中心、甘肃省地质调查院、中化地质矿山总局等单位参与课题研究人员共15人，会上讨论了《总则》存在的问题，提出了修订的建议，并对下一步工作进行了安排。

2017年3月10日，课题组赴北京恩地科技发展有限责任公司就SD储量计算法在资源储量估算和确定矿产勘查工程间距方面应用进行了调研。

2017年6月23日，由河南省国土资源科学研究院承担的《固体矿产地质勘查规范总则》适用性研究子课题（CB2016-1-7-1）通过验收。子课题组在以往研究成果基础上，梳理了现行勘查规范总则标准自颁布实施以来暴露出来的问题，针对这些问题开展了调研座谈工作，向省内矿产储量评估师、相关专家及省内各行业地勘局、地勘单位发放调研函近80份。召开座谈会5次，参加调研座谈的专家约50人次，收回书面意见26份。开展相关调研10次。提交了《固体矿产地质勘查规范总则适用性研究报告》、《固体矿产地质勘查规范总则》修订建议稿及编制说明。

2017年7月，课题组在河南省国土资源科学研究院提交的《固体矿产地质勘查规范总则》修订建议稿的基础上，分别请水工环专家钱学溥教授级高工、选矿专家张裕书研究员以及恩地公司，对现行《总则》中水工环、矿石加工选冶技术性能、附录C确定勘查工程间距的方法等内容进行了修改，并由高利民、李剑、刘勇强进行充实、完善，形成了《固体矿产地质勘查规范总则》（讨论稿）。

2018年6月，在赣州召开了由矿产资源主管部门和勘查单位专家参加的“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会，就《固体矿产地质勘查规范总则》（讨论稿）进行了研讨。随后课题组对讨论稿进行了修改补充。

2018年8月9日，在北京市召开由设计单位的代表参加的“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会。会议提出：（1）加强岩石（包括夹石和围岩）有害组分研究。（2）充实矿石加工选冶技术性能试验研究要求。（3）强化可行性评价。（4）总则在分类之下，其他所有勘查规范之上，因此只能引用分类。

2018年9月12日，针对空气反循环钻使用问题，赴乌努格土山铜钼矿进行调研。乌奴格吐山铜钼矿在生产勘探期间，大量使用了空气反循环钻，取得很好的效果。空气反循环钻进具有明显的优势，但也有明显的局限性，可以在规范中规定有条件的使用。根据本次调研，并咨询有关专家，课题组将空气反循环的使用纳入规范规定。

2018年12月26日，在北京市召开了“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会。专家的主要意见：（1）要作好与《固体矿产资源/储量分类》修订的衔接，最好在分类定稿后，在开展总则修订。（2）资源储量估算方法中，对地质统计学法重视不够，不同方法本互验证不可取。（3）“可行性评价”改为“技术经济评价”。（4）一些提法，如基础地质研究需要斟酌。（5）矿体外推要有进一步规定。

2019年3月28日，在长沙市召开了“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会。专家的主要意见：（1）应将矿山部分纳入总则。（2）不应对可行性评价单位的能力做出要求。（3）可行性评价部分尚不够完善。（4）开采技术条件要求不能满足需要，水文地质内容应增加研究水文质单元及汇水条件，工程地质研究中应划分工程地质岩组。（5）建议取消素语和定议。（4）“光谱全分析”改为“定性分析”。（6）取样孔径应有规定。专家的主要意见：

2019年4月18日，在乌鲁木齐召开了“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会。专家的主要意见：（1）普查用草图。（2）工业指标论证对于建材不符合际。（3）开采技术条件部分需要充实。（4）绿色勘查中应明确受环保限制的区不允许勘查。（4）简单矿床、可视矿床应在总则中有定义。（5）应强调可行性评价。（6）必须限制勘查不低于多深，至于深到多深不限制。

2019年6月20～22日，赴南昌瑞林公司调研，并召开了“《固体矿产地质勘查规范总则》修订”研讨会。专家的主要意见：（1）勘查阶段划分还不够明确，预查找异常、普查找矿化，应强调范围，预查应找出全部异常。（2）去掉可视矿产要求。（3）非常赞同勘查研究与控制程度合起写。（4）物相分析不好找测试单位，适放宽。（5）普终、详终概念不用，但相应内容应说明。（6）开采技术条件应细化。（7）煤的特色不需要体现。（8）槽、井、坑、钻应有一个统一表述。

2019年7-8月，由高利民、李剑、刘勇强根据2018年8月～2019年6月以来的研讨意见和建议、前人的研究成果，对《固体矿产地质勘查规范总则》（讨论稿）进行了斟酌修改、补充和完善，形成了《固体矿产地质勘查规范总则》（征求意见稿）及其编制说明。

## （三）主要起草人及其所做的工作

本标准主要由高利民、李剑、汪汉雨、万会、刘勇强、唐卫国、宋锋、张明燕、刘建芬、宋晗、王婉琼起草。

高利民、李剑《固体矿产地质勘查规范总则》修订研究课题负责人，负责组织、主持课题研究，调研及研讨，是规范的主要执笔人，为主要研究人员；汪汉雨、万会、刘勇强、唐卫国、宋峰、张明燕、刘建芬、宋晗、王婉琼，参与了总则的调研、讨论、修改和完善，为规范的主要研究人员。

# 二、编制原则和确定主要内容的论据

现行《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）由原国土资源部提出，由原国土资源部储量司、咨询研究中心、评审中心，国家有色金属工业局，国家石油和化学工业局联合起草，于2002年8月28日由原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布，自2003年3月1日实施。在与国际接轨方面迈出了一大步，为分矿种（组）规范的制定和修订奠定了坚实的基础，发挥了方向性的指引作用。经过15年的实施，其基本理念已得到广泛认同，基本要求总体上得以贯彻。同时，随着科技的进步、与国外交流的深入和实践的磨合，现行总则也反映出一些不适应之处，需要进一步完善。

## （一）编制原则

——贯彻新要求、体现新理念。党的十八大明确了“五位一体”的总体部局，强调了生态文明建设要求；党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念；党的十九大，对生态文明建设做出了更加具体、明确的规定。总则及分矿种规范的制定和修订要切实贯彻这些新要求、新理念，体现矿产资源资产管理和绿色勘查要求，响应“一带一路”倡议，为矿业企业走出去、引进来架设技术上的沟通桥梁。

——坚持中国特色勘查实践、兼顾与国际对接可能性。中国的勘查规范虽然在很大程度上借鉴了前苏联的规范，但从一开始就坚持为矿山设计、建设、生产服务的理念，坚持马克思主义的认识规律，立足于不断总结经验、用实践经验指导勘查实践的原则，形成了中特色的勘查规范。如，围绕矿山设计、建设的基本需要确定精查（勘探）阶段的目的任务；根据认识规律将勘查工作划分为普查、详查和勘探三个阶段；总结不同矿床的勘查经验，划分出不同的勘查类型，提出各勘查类型的基本勘查工程间距，等等。实践证明，这些具体中国特色的做法是科学、有效的，也是优化、节俭的，应该坚持。同时，为适应“共享”的要求，响应“一带一路”倡议，服务矿业企业走出去、引进来，规范应在坚持中国特色的前提下，尽可能实现与国际主流资源储量等标准的对接，即明确国内、国际标准的接口，实现国内、国际标准的转换。

——立足矿山设计建设需求，服务矿产资源管理需要。为满足经济社会发展对矿产品的需要而开矿，为了开矿必须进行矿山设计、建设，为降低矿山设计、建设的风险，使矿山设计、建设建立在可靠的基础上，必须进行矿产勘查，勘查的最终目的是为矿山设计、建设提供必须的地质资料。目的明确了，任务才能确定，要求才能合理，方法手段才能落实。矿产资源属于国家所有的自然资源资产，无论从所有权的角度，还从维护公共利益角度，国家均应对矿产资源实施管理。规范的制定、修订，既要立足矿山设计建设需求，又应服务于矿产资源管理需要。

——坚持问题导向，在继承的基础上完善。既然是对总则进行修订，就不是推倒从来，就应是在继承的基础上完善。欲完善，就要有目标、有针对性，就要分析研究原则总的不适应之处。因此，总则的修订，应坚持问题导向，在继承的基础上完善。

——体现总则为“规范”的规范特性，坚持原则性与框架性的统一。总则即是各分矿种（组）规范的总的原则和要求，因此，既不能过于具体，又要体现分矿种（组）规范的总的原则和共性要求，以使各分矿种（组）规范既有特色，又有统一，既坚持原则，又有可操作性。

## （二）思维逻辑

本次修订遵循的思维逻辑是：勘查的最终目的取决于矿山建设设计的基本需要（不是全部需要）；达到勘查的最终目的，遵循地质认规律分步走，即划分为不同的勘查阶段，梯级实施；各勘查阶段的目的任务由勘查研究程度要求保证；勘查研究程度要求通过勘查控制实现；勘查控制，由有效的、有质量保证的勘查工作体现。即，勘查控制程度应保证达到相应的勘查研究程度，勘查研究程度要求应满足达到勘查目的需要。

## （三）标准的主要内容

修订后的标准由前言、9章和3个附录构成：

前言：说明本标准的起草依据、修订的主要是内容、提出单位、归口单位、起草单位和起草人等。

1.范围：明确了标准的适用范围。

2.规范性引用文件：阐明了本标准引用的其他标准情况

3.基本原则：规定了矿产勘查工作遵循的基本原则。

4.勘查的目的任务：明确勘查的目的和任务、勘查阶段的划分及各阶段的目的任务。

5.勘查研究内容：概括了勘查过程研究的主要内容，明确了分矿种（组）规范的研究内容与总则勘查研究内容的关系。

6.勘查工作程度：规定了勘查控制基本要求及各阶段勘查工作程度要要求。

7.绿色勘查：对绿色勘查提出原则性要求。

8.勘查工作及其质量：明确了矿产勘查测量；地质填图；物化探工作；探矿工程；化学分析样品的采取、制备与测试；矿石选冶试验样品的采集与试验；岩（矿）石物理技术性能测试样品的采集与测试；原始资料保存、编录、综合整理和报告编写的技术要求。

9.可行性评价：明确了可行评价的基本要求，以及概略研究、预（初步）可行性研究、可行性研究要求。

10.资源储量类型条件：对资源储量分类进行了细化。

11.资源储量估算：对矿床工业指标、资源储量估算的基本要求、资源储量分类、资源储量估算结果作出规定。

附录A：（资料性附录） 资源量和储量类型及其转换关系。

附录B：（资料性附录） 金属和非金属矿床各勘查阶段探求的资源储量及其比例的一般要求。

## （四）确定主要内容的论据

现行《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）依据《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766-1999）制订，是对1992年国家技术监督局发布实施的《固体矿产地质勘查规范总则》的继承的发展。本次总则修订与《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766-1999）同步进行，修订后《固体矿产资源/储量分类》仍是本次总则修订的基本依据。

《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2010）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《有色金属矿山水文地质勘探规范》（GB 51060-2014）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ/T 0079-2015）的颁布实施，不仅进一步完善固体矿产资源储量技术标准体系，也结合管理和实践的需要提出了一些新的或者是更加明确的技术要求，为本次标准总则修订供给了新的内容。实践是认识之源，现行标准实施已17年有余，在执行过程也发现一些问题，这既有上位标准的问题，也有本标准自身的问题。调研、座谈，征求相关单位和有关专家的意见，也是确定本标准修订内容的重要依据。修订后的标准，主要从以下几个方面对现行标准进行了调整、充实和完善：

1.调整了规范章节安排

本次修订对标准化的章节安排进行了调整，现行标准与修订后标准对比详见表1。

表1  现行总则与修订总则章节安排对照表

| 现行总则 |  | 修订总则 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 | 内 容 | 章 | 内 容 |  |
| 1 | 范围 | 1 | 范围 |  |
| 2 | 引用标准 | 2 | 规范性引用文件 |  |
|  |  | 3 | 基本原则 | 新增章节 |
| 3 | 矿产勘查的目的任务 | 4 | 勘查的目的任务 |  |
| 4 | 矿产勘查工作 |  |  |  |
|  | 4.1矿产勘查内容 | 5 | 勘查研究内容 |  |
|  |  | 6 | 勘查工作程度 |  |
|  | 4.2矿产勘查的控制要求 |  | 6.1勘查控制基本要求 |  |
|  | 4.3矿产勘查各阶段要求 4.3.1预查 4.3.2普查 4.3.3详查 4.3.4勘探 |  | 6.2普查阶段要求 6.3详查阶段要求 6.4勘探阶段要求 | 取消预查阶段 |
|  |  | 7 | 绿色勘查要求 | 新增章节 |
|  | 4.4勘查工作质量 | 8 | 勘查工作及其质量 |  |
| 5 | 可行性评价工作 | 9 | 可行性评价 |  |
| 6 | 矿产资源/储量分类及类型条件 | 10 | 资源储量类型条件 |  |
| 7 | 矿产资源/储量估算 | 11 | 资源储量估算 |  |

（1）增加了基本原则一章。

基本原则规定了总则修订、分矿种（组）规范制定和修订，乃至执行规范应遵循的总原则。规范内容要贯彻这些原则，理解、解释规范要从这些原则出发，执行规范要遵循这些原则。如，当对规范的条款理解有歧义时，应从基本原则出发进行解释；当某矿种规范缺位时，应遵循基本原则类比适用其他规范；选择工程间距对矿体进行控制，要体现基本原则的精神，不能简单搬用基本工程间距；当矿体局部发生较大变化时，应有针对性地加密控制，等等。

（2）增加了绿色勘查一章。

落实绿色发展和生态环境保护要求，增加绿色勘查要求一章，对绿色勘查提出了原则性要求。

（3）对矿产勘查工作一章进行了拆分,并将勘查研究程度与勘查控制程度合并为勘查工作程度。

现行总的矿产勘查工作由矿产勘查内容、矿产勘查的控制要求、矿产勘查各阶段要求、勘查工作质量四部分内容组成，本次修订进行了拆分。

本次修订将矿产勘查的控制要求、矿产勘查各阶段要求合二为一，归为勘查工作程度。作出这样的调整，是基于以下考虑：一是现行规范的勘查控制程度要求，只是勘查控制程度要求的共性要求，总的要求，没有反映全部控制要求。除勘查控制程度要求中规定了勘查控制的要求外，在矿产勘查各阶段，也均规定了勘查控制方面的要求，如：采用的勘查方法手段、填图的比例尺等。二是矿产勘查各阶段要求本身就是勘查控制程度和勘查研究程度要求的混合体。三是现行分矿种（组）规范多简单地将矿产勘查研究程度要求和勘查控制程度要求为两章，而在矿产勘查研究程度要求中，内容又是混在一起的。四是，勘查控制程度要求是达到勘查研究程度要求的手段，二者难以截然分开，分开规定，内容不连贯，不易表述清楚。与其如此，不如将二者合在一起，改为勘查工作程度要求，将现行规范中的勘查控制程度要求内容，名符其实地归位为基本要求；各勘查阶段的要求采用“通过什么样的控制，达到什么样的研究程度要求”的模式，逻辑清晰、可读性和可操作性强。

本次修订将矿产勘查内容，改为勘查研究内容，单独作为一章。一是考虑矿产勘查的内容，实际上就是勘查研究的内容，改为勘查研究的内容更确切。二是考虑这部分内容罗列了勘查研究各项工作内容，是为各分矿种（组）规范在确定勘查研究内容时，提供的框架性内容，其本身并未规定研究程度要求，在分矿种（组）规范制定和修订中应将相应的内容落实到各阶段的勘查研究程度要求中，不需再作为单独一章。三是现行不少规范，基于对现行总则矿产勘查内容的理解，先分勘查内容，之下再分阶段规定勘查研究程度要求，人为地将一个勘查阶段的勘查研究程度要求分隔成若干个不连续的部分，使用规范时不得不前后翻阅，对应查找，很不方便。四是该部分内容归入修订总则的勘查工作程度要求中，也是可行的，但章节内容显得篇幅过重。

（4）各阶段勘查程度要求中不再设综合勘查、综合评价要求一节。

一是与矿石质量研究重复，如详查阶段“应基本查明矿床详查地段有工业利用价值的共生矿产和伴生有用组分的种类、含量、赋存状态”，矿石质量中“基本查明矿石有用、有害组分种类、含量、赋存状态和分布规律”，矿石质量中的有用组分，既包括主组分，也包括共（伴）生组分。

二是现行标准的综合勘查、综合评价要求不全面，与《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283）要求不一致。现行标准关于综合勘查、综合评价要求主要是强调矿石质量方面求，没有对矿体特征、矿石加工选冶技术性能等作出要求，不全面，与《矿产资源综合勘查评价规范》要求也不一致。特别是对于异体共生矿产，这些方面的要求出是很重要的内容。

三是修订后的标准在勘查控制基本要求中，对综合勘查、综合评价要求作出原则性规定，并要求具体按GB/T 25283执行。

2.勘查阶段划分中取消了预查阶段，进一步梳理了勘查目的任务。

修订后总则与现行总则，各勘查阶段勘查目的任务调整见表3。

（1）取消了预查阶段。

预测阶段主要是解决在哪勘查的问题，实际上很多工作已在基础地质调查阶段完成，现实意义不大。

（2）直接说明各阶段的任务、目的，至于如何实现各阶段的任务、目的，在各阶段要求规定。

在三个阶段的目的任务方面，与现行总则相比，做了以下调整：一是侧重各阶段的目的和任务，精简了方法、手段、途径的要求，如现行总则规定的普查阶段目的任务中的“通过对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作和取样工程”的要求等。我们认为，只要将目和任务规定清楚即可，至于通过何手段、采用何法，应是勘查工作程度要求的内容。这样规定，也避免了前后重复。二是强调了详查阶段为“划分矿区（井田）、编制矿区总体规划”提供地质依据的目的。

表3  现行总则与修订后总则勘查目的任务对照表

| 现行总则 |  | 修订总则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节 | 内 容 | 章节 | 内 容 |
| 3 | 矿产勘查的目的任务 | 4 | 勘查的目的任务 |
| 3.1 | 预查是通过对区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证，初步了解预查区内矿产资源远景，提出可供普查的矿化潜力较大地区，并为发展地区经济提供参考资料。 |  | 取消 |
| 3.2 | 普查是通过对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作和取样工程，以及可行性评价的概略研究，对已知矿化区作出初步评价，对有详查价值地段圈出详查区范围，为发展地区经济提供基础资料。 | 4.3.2.1 | 普查阶段：寻找、检查、验证、追索矿化线索，发现矿（化）体，并通过稀疏取样工程，初步查明矿床特征，作出是否具有工业远景的评价，圈出详查区，为开展详查工作提供地质依据。 |
| 3.3 | 详查是对详查区采用各种勘查方法和手段，进行系统的工作和取样，并通过预可行性研究，作出是否具有工业价值的评价，圈出勘探区范围，为勘探提供依据，并为制定矿山总体规划、项目建议书提供资料。 | 4.3.2.2 | 详查阶段：通过有效勘查手段、系统取样工程和试验研究，基本查明矿床特征，作出矿床是否具有工业价值的评价，为划分矿区（井田）、编制矿区总体规划和项目建议书、确定勘探区及开展勘探工作等提供地质依据。 |
| 3.4 | 勘探是对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区，通过应用各种勘查手段和有效方法，加密各种采样工程以及可行性研究，为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等 方面提供依据。 | 4.3.2.3 | 勘探阶段：在详查的基础上，通过有效勘查手段、加密取样工程和深入试验研究，详细查明矿床特征，为矿山建设设计确定矿山（井田）生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺，以及矿山总体布置等提供必要的地质资料，作出矿产资源开发是否可行的评价。 |

这是根据近几年的实际需要提出的。现行总则与修订后总则勘查目的任务对照见表3。

3.进一步梳理的勘查研究内容。

首先应明确，总则中罗列这些研究内容，只是从各矿种综合角度提出了勘查过程中应考虑研究的内容，并不是要求每一矿种（组）规范都严格按该章内容面面具到做出规定，对于特定的矿种应视具体情况有所侧重。同时应注意，在这一章，并未对各方面的研究程度做出要求，具体研究程度要求应在勘查工作程度中规定。该章不是具体矿种（组）规范必须的章节，在制定、修订矿种（组）规范时，应结合矿种（组）的特点，将该章内容有针对性地融入勘查工作程度一章中，并明确相应的研究程度要求。

本章将现行总则的勘查区（矿床）地质改为成矿地质条件研究，主要是考虑：一是勘查区已是一个行政管理上的概念，有大有小，在很多情况下，仅从勘查区范围研究，很难将成矿地质条件研究到位，如构造问题、地层划分问题等，需结合更大范围资料（主要是利用已有的基础地质研究资料）；二是强调研究的重点是成矿地质条件，在充分利用公益性地质调查成果的基础上，开展针对性的研究，解决突出问题。需要说明的是，不再强调勘查区（矿床）地质研究不等于报告中要取消相应的内容，只是更加突出了研究的重点，需要时，应在报告编写规范中规定。

该部分内容，在继承现行总则矿产勘查内容一节的基础上，对有些内容进行补充、调整。如对赋存状态和嵌布特征以加括号注解的方式进行了明确，赋存状态包括独立矿物、类质同象、吸附等；嵌布特征包括嵌布粒度、粒间、裂隙、晶隙、包裹等。因为实践中，对这两个概念使用比较混乱，有的将二者混在一起，有的相互穿插，等等。

4.明确了主要矿体的概念和勘查阶段确定主要矿体的一般标准。

主要矿体是指作为未来矿山主要开采对象的一个或多个矿体。勘查阶段一般将资源储量（一般为主矿产，必要时考虑共生矿产）从大到小累计占勘查区总资源储量60%～70%的左右（更高不限）的一个或多个矿体确定为主要矿体。为依据主要矿体确定矿床勘查类型，提供了一般性定量标准。

5.增加勘查类型作用相关内容。

勘查类型作用是：正确选择勘查方法和手段，合理确定勘查工程间距和部署勘查工程，对矿床进行有效的控制，对矿体的连续性进行有效查定。增加这部分内容的目的是，让使用者更加深入地理解确定勘查类型的目的和意义，更好地指导实践。

6.明确了勘查类型在不同勘查阶段确定要求。

明确普查阶段矿体基本特征未查清，难以确定勘查类型，但有类比条件的，可与同类矿床类比，初步确定勘查类型；详查阶段应根据影响勘查类型的主要地质因素确定勘查类型；勘探阶段应根据影响勘查类型的主要地质因素的变化情况验证勘查类型。之所以增加这样的要求，是为解决实践中，要求预查阶段、普查阶段不切实实际地确定勘查类型问题。

7.提出了矿体勘查类型和矿床勘查类型的概念。

矿体勘查类型根据各个矿体的特征确定，目的是研究各个矿体的勘查控制研究程度。矿床勘查类型根据主要矿体的特征确定，目的是研究整个矿床的勘查控制研究程度，决定对整个矿床控制的基本框架，如布置几条勘查线，部署在何处。按矿床勘查类型部署勘查工程，对整体矿床进行控制，意味着实现了对主要矿体的控制，而对次要矿体的控制则从属对主要矿体的控制，在很多情况下可以看作是伴随控制。强调这二个概念的意义在于：一是避免实践中出现的，按照同一个矿床勘查类型、同一勘查工程间距确定所有矿体的地质可靠程度的现象。二是便于根据矿体的具体情况，对具体矿体进行加密或放稀控制的调整，如矿床勘查类型确定为Ⅱ勘查类型，而其中某一矿体的勘查类型为Ⅰ勘查类型，则对这一矿体可用较稀的勘查工程间距圈定同类别的资源储量。

8.明确了衡量勘查类型确定是否合理的“三条线”原则。

“原则上某一矿体确定为某种勘查类型（Ⅲ类型除外），应能以相应勘查类型的基本勘查工程间距连续布置3条及以上勘查线且每条线上有连续3个及以上工程见矿”。首先这一原则并非首创，早在全国储委时期就提出过，并在遇到相应情况时得到遵循，但作常识未写入规范。其次，当前将这样的规定写入规范已成为必要，主要是因为，现勘查区范围往往很大，勘查区内不同矿体特征往往差别很大，按矿体的可采范围、延展规模往往不能很好确定勘查类型问题，规范中明明确“三条线”原则，为解决一些具体问题提供了原则性依据。

9.对通行的勘查深度作出规定。

作为矿产，至少要符合两个方面要求，一是技术上要可行，二是经济上合理。技术上可行，但不具有经济意义不能称为矿，即便找出来也只能是“呆矿”。为避免因超深勘查出现大量“呆矿”，浪费勘查资金，误导宏观决策，有必要提出通行的勘查深度要求；当然也要避免超浅勘查，少探资源储量，少出交让收益。修订后的总则强调，矿产勘查工作应科学合理地确定勘查深度，既不应过浅，也不宜过深。深部有矿化潜力时，一般勘查至相应矿种的通行勘查深度；矿床开采内外部条件好时或者老矿山边、深部，勘查深度可适当增加，具体由分矿种（组）规范规定。鼓励有类比条件的，通过类比确定勘查深度，不具备类比条件的，通过论证确定勘查深度。勘查深部矿体应适当加强开采技术条件研究。这样规定，既有原则性、一般性要求，又留有余地。

10.对矿床综合勘查综合评价作出原则性规定。

结合《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2010）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）对矿床综合勘查综合评价作出原则性规定，强调详查及以上阶段，对资源储量规模达到中型及以上的共生矿产，应与主矿产统筹考虑，并按该共生矿产的勘查规范进行相应的控制和评价，一般详查阶段对共生矿产的勘查工作程度应达到相应矿产勘查规范规定的详查程度要求，勘探阶段视具体情况确定；对于资源储量规模为小型的共生矿产，视控制主矿产的工程对其伴随控制情况和需要进行控制，并按该共生矿产的勘查规范进行评价等。主要体现在三方面要求：一是对资源储量规模达到中型及以上的共生矿产，应与主矿产统筹考虑，在控制上不能只考虑主要矿产。二是对共生矿产的勘查程度，作了明确规定，详查阶段要达到详查程度，勘探阶段视具体情况定，不一定与主矿产勘查程度相同，如同体共生矿产在主矿产矿体中分布零散、形态复杂，就不应要求也必须达到勘探程度。三是要按相应共生矿产的勘查规范进行评价，包括勘查类型、勘查工程间距、勘查研究程度、工业指标等都按相应共生矿产的勘查规范进行评价，而不是“随主矿产走”。四是对于资源储量规模为小型的共生矿产，主要是随主要矿产进行伴随控制，特殊情况下根据需要进行控制。

11.关于各勘查阶段的勘查程度要求。

继承现行总则矿产勘查各阶段要求章节内容，并做了适当充实、调整。主要体现在以下几个方面：一是规范了勘查程度评价用词，总的基调是，普查阶段初步查明（对水工环的要求则降一格，只要求大致了解）、详查阶段基本查明、勘探阶段详细查明。需要注意的是，勘查程度的评价是针对全区的，高一阶段的勘查程度是在低一阶段的勘查控制研究的基础上，通过加密验证深化的过程。二是在逻辑上，以通过什么样的控制（勘查方法、勘查技术手段、勘查工程间距），实现什么样的研究程度（勘查研究程度）模式，对各阶段的勘查程度（即各阶段的勘查工作程度）提出要求。三是增加了资源储量比例要求。合理的资源储量比例，既要体现高一级资源储量对低一级资源储量验证的有效性，也是衡量勘查工作是否达到相应阶段的勘查研究程度的最直接、最具操作性的指标。现行总则取消了资源储量比例要求，但并不是说可能随意指定一个比例，而希望由矿业权人确定合理的比例。合理的比例不应是简单的指定，应有依据。实际操作过程中，几乎未见矿业权人提供合理比例论证材料。有的报告高类别资源储量比例很低，仍希望评审专家予以评审通过，是不合理的。高类别资源储量比例过低，难以说明勘查程度达到了勘查目的。没有比例规定，人为因素太强，不易把握对勘查程度的评价。因此，本次修订恢复了资源储量比例要求，总则给出了金属和非金属矿床资源储量比例的一般要求，并强调各分矿种（组）规范可根据矿种自身特点确定符合实际的资源储量比例；鼓励按照保证首采区还本付息、矿山建设风险可控的原则，通过论证合理确定各级资源储量的比例。这样规定即体现了必要的原则性，也体现了一定的灵活性。具体比例要求，是参照1992年总则、现行勘查工作规范和以往勘查规范要求，并经座谈讨论提出。以往规范对资源储量比例的规定见表4。

12.突出成矿条件研究研究。

地质研究更侧重于成矿地质条件研究，主要考虑：一是基础地质研究是公益性研究的重要内容，目前我国1:50000区域地质调查工作已达到很高的覆盖程度，在勘查阶段更多的是采用和深化。二是成矿地质条件研究，必然要开展地质研究，否则没有基础。三是普查阶段大致查明地层、构造等地质条件的要求已多不符合实际，而对成矿地质条件来说是合适的。需要说明的是，不再强调勘查区地质、矿床地质研究不等于报告中要取消相应的内容，只是更加突出了研究的重点。

表4   以往规范对资源储量比例及勘探深度规定

| 规 范 |  | 大、中型 |  |  | 小型 |  | 复杂大、中型 |  | 复杂小型 | 勘探深度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B/B+C+D （%） | B+C/B+C+D （%） | D/B+C+D （%） | C/B+C+D （%） | C+D/B+C+D （%） | C/B+C+D （%） | C+D/B+C+D （%） | D/B+C+D （%） |  |
| 《固体矿产地质勘查规范总则》（1992，国家技术监督局） |  | 5～20 | 40～60 | 60～40 | 30～60 | 100 | 30～60 | 100 | 100 | 未规定 |
| 《金属矿床地质勘探规范总则》（1977年，国家地质总局） | 有色 | 5～10 | >90～70 | <10～30 | 0 | 100 | >90～70 | 100 | 100 | 400～600 |
|  | 黑色 | 10～20 | >90～70 | <10～30 | 0 | 100 | >90～70 | 100 | 100 |  |
| 《铁矿地质勘探规范》（1981，地质部、冶金部） |  | 10～20 （包括小型铁） | 90～70 （包括小型铁） | 10～30 （包括小型铁） | 与大、中型同 |  | >50 | 100 | 100 | 300～400 |
| 《锰矿地质勘探规范》（1982，地质部、冶金部） |  | 10～20 | 70 | 30 | >50 | 100 | 不区分 |  | 100 | 300～500 |
| 《铬铁矿地质勘探规范》（1987，全国储委） |  | 5（大型） 0（中型） | 50（大型） 30～50(中型) | 50（大型） 70～50(中型) | 0～30 | 100 | 50（大型） | 100（大型） | 100 | 400 |
| 《铜矿地质勘探规范》（1981，地质部、冶金部） |  | 5～10 | 70 | 30 | 50 | 100 | 60～70 | 100 | 100 | 300 |
| 《铅锌矿地质勘探规范》（1983，地质部、冶金部） |  | 5～10 | 70 | 30 | 50 | 100 | 60～70 | 100 | 100 | 300～500 |
| 《镍矿地质勘探规范》（1983，地质部、冶金部） |  | 5～10 | 70 | 30 | 60 | 100 | 不区分 |  | 100 | 300～400 |
| 《钼矿地质勘探规范》（1983，地质部、冶金部） |  | 5～10 | 70 |  | 50 | 100 | 60 | 100 | 100 | 300 |
| 《铝土矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 10～20 | 70～80 | 30～20 | 40～60 | 100 | 不区分 |  | 100 | 200～300 |
| 《钨土矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 5～10 | >70 | <30 | 30～50 | 100 | 50～70 | 100 | 100 | 300～400 |
| 《锡矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 5～10 | >70 | <30 | 40～50 | 100 | 50～70 | 100 | 100 | 300～400 |
| 《汞矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 0 | 20～50 | 80～50 | ≥0 | 100 | 不区分 |  |  | 200～400 |
| 《岩金矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 5（大型） 0（中型） | 60（大型） 50(中型) | 40（大型） 50(中型) | 0～30 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300～400 |
| 《砂金矿地质勘探规范》（1985，全国储委） |  | 5～10（大型） 0～5（中型） | >75（大型） 50～60(中型) | <25（大型） 40～50(中型) | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 《耐火粘土矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 10～20 | 70～90 | 30～10 | >60 | 100 | 可比大、中型适当减少 |  | 100 | 300 |
| 《稀有金属矿地质勘探规范》（1984，全国储委） |  | 5～10 | >70 | <30 | 未规定 | 100 | 不区分复杂情况 |  | 100 | 300 |
| 《铀矿地质勘探规范》（1986，全国储委） |  | 一、二类型B级5，C级45，D级50；三、四类型C级40，D级60；五类型不作要求 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |

13.对“三带”研究要求作了进一步补充、完善。

“三带”的发育情况，对矿石加工选冶技术性能研究的研究及流程设计影响很大，必须引起足够重视，同时要考虑“三带”的发育的具体情况。本次通过调研，在规范修订强调，详查阶段“当氧化带、混合带不发育，氧化矿、混合矿占比很小时，初步查明“三带”的界线，当氧化带、混合带较发育，氧化矿、混合矿占比较大，对矿石的选冶方法和流程设计有较大影响时，应基本查明“三带”的界线。“三带”划分应综合考虑矿石氧化程度对各种有用组分选治的影响”，勘探阶段当氧化带、混合带较发育，氧化矿、混合矿占比较大，对矿石的选冶方法和流程设计有较大影响时，或者对露天剥离有较大影响时，应详细查明“三带”的界线。

14.对矿石加工技术选冶技术性能研究要求进行了补充、调整。

《矿产勘查矿石加工选冶技术性能试验研究程度要求》是新制定的矿产资源储量技术标准，目前已通过矿产资源储量分技术委员的审查。本标准修订，同步吸纳了其研究成果，对相应内容作出规定。主要是强调了工艺矿物学研究，进一步明确了不同勘查阶段的矿石加工技术选冶技术性能研究要求程度要求。

15.将普终和详终勘查程度作为勘探阶段的特殊情况在勘探阶段反映。

本次修订将普终和详终勘查程度作为勘探阶段的特殊情况在勘探阶段反映，但没有采用普终和详终概念。我们认为，凡达到可作为矿山建设设计依据的勘查程度均应认为达到了勘探程度。因此，普终和详终程度应在勘探阶段要求。老规范包括煤炭勘探规范也是这样处理的，只是除煤炭等个别规范外，没有明确提出普终和详终的概念而已。这样处理不仅符合勘探的定义，也便于行政管理的衔接，不致复杂化。

16.充实、完善了矿产勘查工作及其质量方面的要求。

结合《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015），充实、完善了矿产勘查工作及其质量方面的要求。

- 调整了矿产勘查测量采用的坐标系统和高程系统要求。

（2）充实了地质填图的正测、简测和草测要求。

- 充实了浅表工程使用要求。

（4）强调取心钻孔的穿矿孔径应能满足取样要求，保证取样点的取样代表性。

（5）明确了化学分析样品的采取、制备与测试的基本要求。强调基本分析取样的样品长度应根据矿体与围岩和夹石的关系（渐变或突变）、矿体的厚度、基本分析组分含量的变化情况、相应矿床工业指标中矿体最小可采厚度和夹石剔除厚度合理确定，并尽可能等长，保证有效剔除夹石，合理圈定矿体；组合分析样，一般按工程，也可视情况按块段、剖面、中段，甚至矿体，依样长代表的真厚度比例进行组合（钻探工程取样，按工程组合时，也可依样长比例组合）

（6）充实了各种化学分析的基本内容。

（7）对采样、制样、内外检、仲裁分析作了补充规定。强调化学分析的内检主要是为了检查样品制备和分析的偶然误差；各批（期）次样品的内、外检合格率均不应低于90%。

17.增加了岩石有害组分分析要求。

落实绿色发展和生态环境保护要求，加强了对矿山开采过程中可能排出的废石、矸石中所含有害组分的研究，增加了岩石有害组分分析要求等。

18.对空气反循环钻作了有条件使用的规定。

空气反循环钻取样钻是集潜孔锤冲南回转高速碎岩钻进、压缩空气全孔反循环、钻进过程中连续取样3项先进技术于一体的钻进技术。据有关资料，与普通取心钻进相比，空气反循环钻取样施工效率可提高3～10倍，成本仅为普通取心钻进的1/5～1/10，而且钻孔质量好，因而被钻探界称之为继绳索取心后的又一次技术革命。该技术在国外得到广泛使用，而在我国从规范要求到具体勘查实践，尚未给予认可，仅作矿山内部矿体控制使用。

乌奴格吐山铜钼矿在生产勘探期间，大量使用了空气反循环钻，取得很好的效果。空气反循环钻进具有明显的优势，但也有明显的局限性，主要体现在：钻进取样样品为岩粉或岩屑，不能保留岩（矿）心的完整结构、构造，难以直观地观察岩（矿石）的宏观特征；分层控制困难，当岩性复杂、变化大时，不易控制；对空压的控制要求较高，需要有一定的技能和经验。

鉴于上述，我们认为空气反循环钻进，可以有条件的使用，对于矿石的结成、构造特征基本研究清楚，矿体围岩界限不清，呈渐变趋，靠化验成果区分矿体与围岩的矿床，如斑岩型矿床较为适宜。为此，修订的规范规定：当矿体和矿石特征基本查明，采用空气反循环钻探工艺，采取岩粉（屑）样进行取样分析能够达到勘查目的或更有效时（如钼矿采用普通钻工艺易造成钼组分流失，在适宜的条件下，采用空气反循环钻探工艺更有效），加密取样钻孔，可以采用空气反循环钻探工艺，同时强调在使用过程中，应深入研究矿与非矿的变化，严格控制取样间隔。

19.将原“光谱全分析”改为“定性半定量”全分析。

随着化学分析技术的发展进步，光谱分析已成为很多微量元素的主要分析手段，其精度已达到或超过原常规化分析方法的精度，因此，“光谱全分析”的内涵，已不是原快速、节省、定性半定量分析的概念。根据调研结果，本次将原“光谱全分析”改为“定性半定量”全分析，并明确了其分析的目的任务，分析单位自然会按照要求选择适当的方法进行分析，达到原设置的“光谱全分析”的效果。

20.关于资源储量估算。

（1）明确发工业指标的定义。

矿床工业指标是在一定时期的技术经济条件下，对矿床矿石质量和开采技术条件方面所提出的一套指标，是圈定矿体、估算资源储量的依据。用该指标圈定矿体，在当前或可预见的将来一定时期、政策和环境允许的条件下，能使圈出的矿体在矿山开发时，技术上可行、经济上合理。通常包括一般工业指标和论证制订的矿床工业指标。

（2）明确了资源储量估算的基本要求。

主要是一些原则性规定：工程质量、采样测试分析质量要求；矿体圈定原则；外推原则；特高品位处理要求等。强调资源储量估算方法的选择与运用按《固体矿产资源储量估算规程》执行，资源储量分类按GB/T 17766 《固体矿产资源储量分类》执行，不再作较详细规定。

21.落实资源储量分类，细化了类型条件。

总则在某程度上是资源储量分类的“实施细则”，本次修订结合我为勘查的工作的实践，对资源储量的类型条件进行了细化。主要体现在地质可靠程度上。

地质可靠程度问题是总则无法回避。地质可靠程度在一定程度上决定了勘查工作程度的具体要求，在勘查结束后，又是勘查研究程度要求和资源储量估算最终成果的反映。地质可靠程度要求不明确，其他要求难以落实。

经过研究，我们认为现行分类在分矿种（组）规定制定或修订过程中和实际执行中，未得到很好的贯彻落实，主要反映在以下几个方面：

（1）分矿种（组）规范，对各勘查阶段探求何种地质可靠程度的资源储量问题规定不明确。

按照固体矿产地质可靠程度分类的定义，地质可靠程度是针对勘查阶段的，预查阶段探求预测的资源量、普查阶段探求推断的资源量、详查阶段探求控制的资源储量、勘探阶段探求探明的资源储量。虽然多数分矿种（组）规范都涉及探求资源储量的地质可靠程度要求，但不明确，甚至自相矛盾，在哪部分内容要求也不统一。有的对不同阶段探求资源储量的地质可靠程度做了规定，有的没有规定；有的规定较明确，有的却很模糊；有的在勘查目的任务中规定，有的在勘查研究程度中规定，还有的在勘查控制程度中规定；有的在一处规定，有的在多处规定；有的规定与分类定义相符，有的不符。见表5。

（2）实际执行中分类的定义未严格的贯彻落实。

现行《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766）采纳了被UNFC接受，与CRIRSCO规范、JORC规范、NI43-101法规、SAMREC 规范等一致的地质可靠程度定义。我国现行分类“探明的、控制的、推断的”地质可靠程度基本相当于UNFC的Measured（测定的）、Indicated（指示的）、Inferred（推测的）的地质可靠程度，然而在实际执行上却有很大差距，主要表现在两个方面，一是实际估算的推断的资源量要比分类中定义的推断的资源储量严得多，多已经达到UNFC的Indicated地质可靠程度，也就是说实际执行上，我国的推断的资源储量与UNFC的Indicated相比被低估了。二是按分类的定义，“探明的、控制的、推断的”地质可靠程度是以勘查阶段来衡量的，即普查阶段全部圈推断的，详查阶段全部圈控制的，勘探阶段全部圈探明的资源储量，而实际执行上，却是以块段进行衡量的，详查阶段既有控制的资源储量，又有推断的资源储量，勘探阶段既有探明的资源储量，又有控制的和推断的资源储量，是通过比例搭配，高级验证低级实现全区评价的。因此，可以说我国的分类在概念上与国际主流分类实现了接轨，而在实际执行上并未实现接轨，仍然是我国长期以来一直坚持的做法。这也说明传统的地质可靠程度分类，是符合我国实际的，应该坚持中国这一特色。

根据矿山设计规范和矿山设计实际，探明的、控制的、推断的资源储量均是矿山设计利用的资源储量，探明的、控制的全部利用，推断的打折利用，设计利用的资源储量基本相当于1992年的分类的B、C、D级储量，虽然名称变了，但实际运用的探明的、控制的、推断的资源储量不过是B、C、D的翻版，实际运用与现行分类对探明的、控制的、推断的资源储量的定义存在“两张皮”现象。1992年的分类是经过长时间反复讨论、研究提出的，充分考虑了当时的地质部门、工业部门、设计单位和矿山的意见，我们认为至今仍然是切合实际的。

固体矿产资源储量的地质可靠程度分类定义、实际执行情况见表5。

（3）中国矿业权评估师协会公告（2007年第1号）对现行分类的定义进行了调整。

2007年3月27日，中国矿业权评估师协会发布了2007年第1号公告—《关于印发<中国矿业权评估师协会矿业权评估准则--指导意见CMV13051-2007 固体矿产资源储量类型的确定>的公告》（以下简称矿协1号公告），该公告被原土资源部《关于全面实施<固体矿产资源/储量分类>国家标准和勘查规范有关事项的通知》(国土资发〔2007〕68号)引用，明确“有关确定固体矿产资源储量类型的具体技术处理，参照中国矿业权评估师协会发布的指导意见执行。煤炭资源勘查开发遵循《关于印发〈煤、泥炭地质勘查规范实施指导意见〉

- 表5 固体矿产分矿种（组）规范对各勘查阶段探求资源储量的地质可靠程度要求表

| 规范名称 | 位置 | 不同勘查阶段探求资源储量的地质可靠程度要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测查阶段 | 普查阶段 | 详查阶段 | 勘探阶段 |
| 铀矿地质勘查规范 | 勘查研 程度中 | 有足够依据时，可估算预测资源量 | 估算相应类型的矿产资源储量 | 估算相应类型的矿产资源储量 | 估算相应类型的矿产资源储量 |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在矿化潜力较大的地区，有足够依据并能与地质特征相似矿床类比时估算；推断的资源储量是在普查区以及地质可靠程度较高的资源储量外围估算；控制的资源储量在详查区及在勘探探明的资源储量外围估算；探明的在勘探区估算。 |  |  |  |
| 铁、锰、铬矿地质勘查规范 | 勘查目的 任务中 | 可估算预测资源量 | 估算推断的矿产资源储量 | 估算控制的矿产资源储量 | 估算探明的矿产资源储量 |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在矿化潜力较大的地区，在具有初步的数据并能与地质特征相似的已知矿床类比时估算；推断的资源储量是在普查区估算，也包括那些由地质可靠程度较高的基础储量或资源量外推的部分；控制的资源储量在矿区的一定范围估算；探明的在勘探区估算。 |  |  |  |
| 钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范 | 勘查目的 任务中 | 有足够依据时可估算预测的矿产资源量 | 估算推断的矿产资源储量 | 估算控制的矿产资源储量 | 估算探明的矿产资源储量 |
|  | 勘查研究 程度中 | 当有必要参数时，可以估算预测的矿产资源量 | 估算推断的资源量 | 估算控制的矿产资源储量 | 根据在系统工程基础上的加密工程取得的资料圈定、估算探明的矿产资源储量 |
|  | 勘查控制 程度中 | 估算预测的矿产资源量 | 估算推断的矿产资源量 | 根据系统工程取得的资料估算的控制的矿产资源储量，一般应达到矿山最低服务年限的要求。 |  |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在矿化潜力较大的地区，有足够依据并能与地质特征相似矿床类比时估算；推断的资源储量是在普查区估算，也包括那些由地质可靠程度较高的基础储量或资源量外推的部分；控制的资源储量在矿区的一定范围估算；探明的在勘探区估算。 |  |  |  |
| 铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范 | 勘查研究 程度中 | 对能圈出预测矿产资源范围、有估算资源量的必要参数（长、宽、厚）的地段，采用实测或类比的体重值，估算预测的资源量 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
|  | 勘查控制 程度中 | 估算预测的矿产资源量 | 根据地质成矿规律等估算推断的矿产资源量和预测的资源量 | 圈出勘探地段的范围并根据系统采样工程估算控制的矿产资源储量。 | 由经加密后的工程圈定的首采区内估算的探明储量应达到矿山首期建设返还本息的要求 |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在矿化潜力较大的地区，有足够依据并能与地质特征相似矿床类比时估算；推断的资源储量是在普查区估算，也包括那些由地质可靠程度较高的基础储量或资源量外推的部分；控制的资源储量在详查范围内估算；探明的在勘探区估算。 |  |  |  |

- 续表5 固体矿产分矿种（组）规范对各勘查阶段探求资源储量的地质可靠程度要求表

| 规范名称 | 位置 | 不同勘查阶段探求资源储量的地质可靠程度要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测查阶段 | 普查阶段 | 详查阶段 | 勘探阶段 |
| 稀有金属矿产地质勘查规范 | 勘查研究 程度中 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 通过勘探工作，估算各种类型的矿产资源)储量 |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在矿化潜力较大的地区，并和已知矿床类比而估计的资源量；推断的资源储是在是在勘查工作程度只达到普查阶段要求的地段估算的；控制的资源储量是在勘查工作程度已达到详查阶段要求的地段估算；探明的资源储量是在勘查工作程度已达到勘探阶段要求的地段估算的。 |  |  |  |
| 稀土矿产地质勘查规范 | 勘查控制 程度中 | 当有必要参数时，估算预测的矿产资源量 | 采用一般工业指标估算资源量。 | 估算相应类型的矿产资源储量 | 估算相应类型的矿产资源储量 |
|  | 分类依据中 | 推断的资源储在普查地段估算；控制的资源储量在详查地段估算；探明的资源储量勘探地段估算。 |  |  |  |
| 岩金矿地质勘查规范 | 勘查目的 任务中 | 有足够依据时可估算预测的资源量 |  |  |  |
|  | 勘查研究 程度中 | 当有必要参数时，估算预测的资源量 | 采用一般工业指标估算资源量 |  |  |
|  | 分类依据中 | 预测的资源量在具有矿化潜力的地区，并和已知矿床类比而估计的资源量；推断的是勘查工作程度只达到普查阶段要求的地段估算；控制的在达到详查阶段工作程度的地段估算；探明的在达到勘探阶段工作程度要求的地段估算。 |  |  |  |
| 玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范 | 勘查控制 程度中 | 一般情况预查区预测的矿产资源量要能为区域远景规划提供宏观决策的依据；普查区推断的矿产资源量要达到矿山远景规划和规划部署进一步勘查工作的要求；提供矿山建设设计的勘查区，其探明的和控制的矿产资源储量要能满足勘查投资者要求的矿山最低服务年限内生产的需要，其中探明的矿产资源储量要能满足矿山首期建设设计返还本息的要求。 |  |  |  |
|  | 分类依据中 | 预测的是指对矿化潜力较大地区经过预查得出的结果；推断的是指对普查区按照普查的精度估算的；控制的是指对工作区的一定范围依照详查的精度估算的；探明的是指在工作区的勘探范围依照勘探的精度估算的。 |  |  |  |
| 煤、泥炭地质勘查规范 | 勘查工作 程度中 | 估算煤炭预测的资源量 | 估算各可采煤层推断的和预测的资源量 | 估算可采煤层的控制的、推断的和预测的资源’储量 | 估算各可采煤层的探明的、控制的、推断的资源’储量 |
|  | 附录E中 |  | 推断的资源量一般应占总资源量的30%-40%。 | 控制的资源/储量一般应占总资源储量的20% -30%，推断的和控制的应占70%以上。 | 勘探阶段先期开采地段资源储量比例列表说明。 |

- 续表5 固体矿产资源储量的地质可靠程度分类定义、实际执行情况和拟修订的分类分级方案表

|  | 大 类 |  | 查明的 |  |  |  | 潜在的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 行 分 类 | 分类 （编码） |  | 探明的（1） |  | 控制的（2） | 推断的（3） | 预测的（4） |
|  | 定义 |  | 在矿区的勘探范围依照勘探的精度详细查明了矿床的地质特征、矿体的形态、产状、规模、矿石质量、品位及开采技术条件，矿体的连续性已经确定，矿产资源数量估算所依据的数据详尽，可信度高。 |  | 对矿区的一定范围依照详查的精度基本查明了矿床的主要地质特征、矿体的形态、产状、规模、矿石质量、品位及开采技术条件，矿体的连续性基本确定，矿产资源数量估算所依据的数据较多，可信度较高。 | 对普查区按照普查的精度大致查明矿产的地质特征以及矿体（矿点）的展布特征、品位、质量，也包括那些由地质可靠程度较高的基础储量或资源量外推的部分。由于信息有限，不确定因素多，矿体（点）的连续性是推断的，矿产资源数量的估算所依据的数据有限，可信度较低。 | 对具有矿化潜力较大地区经过预查得出的结果。在有足够的数据并能与地质特征相似的已知矿床类比时，才能估算出预测的资源量。 |
|  |  |  | 针对勘探阶段，勘探阶段全是探明的 |  | 针对详查阶段，详查阶段全是控制的 | 针对普查阶段，普查阶段全是推断的 | 针对预查阶段 |
|  | 实际执行 情 况 | 勘 查 阶 段 |  | B | C | D+E | E+F |
|  |  |  |  |  |  | 普查阶段探求 |  |
|  |  |  |  |  | 详查阶段探求 |  |  |
|  |  |  |  | 勘探阶段探求 |  |  |  |
|  |  | 矿山 | A | B | C | D+E |  |
|  |  | 探明的、控制的、推断的、预测的，以及A、B、C、D、E、F均针对块段 |  |  |  |  |  |
| 拟定方案 | 地质可靠程度分级 |  | 探明的 |  | 控制的 | 推断的 |  |

的通知》（国土资发〔2007〕40号）”。因此，矿协1号公告是有法律效力的，是要参照执行的。

矿协1号公告明确“勘查阶段针对勘查区或矿床而言。在某一勘查阶段内，不同地段存在不同的勘查程度，具有不同的资源储量类型。如勘探阶段一般有探明的、控制的、推断的资源储量类型”、“地质可靠程度针对勘查块段而言。每一块段对应一种资源储量类型，应根据矿床具体特点、选矿结果、开采技术条件等勘查和研究程度，参考勘查工程间距综合确定”。因此，现行分类关于“探明的、控制的、推断的”地质可靠程度已从针对勘查阶段转变为针对勘查块段，某一勘查阶段的同一勘查范围由只探求一种地质可靠程度的资源储量转变为可探求多种地质可靠程度的资源储量。这与实际执行情况相符，也与我国的勘查实践和设计需要相符。

本次修订坚持从我国勘查探求和设计利用资源储量的实际、矿山生产实际出发，参照1992年的分类，明确了推断、控制和探明资源储量地质可靠程度的具体条件。

21.调整了标准的附录。

（1）与新分类相适应，将附录A固体矿产资源/储量分类表更换资源量和储量类型及转换关系。

（2）因《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-91）也在修订中，为避免不一致，取消了附录B固体矿产开采技术条件勘查类型划分及工作要求表，更为换金属和非金属矿床各勘查阶段探求的资源量及其比例的参考要求。

（3）因《固体矿产资源储量估算规程》正在制定中，且已通过验收，其内容包括了地质统计学法、SD法，故取消了附录C确定勘查工程间距的方法。

# 三、主要试验的分析、综述报告、技术经济论证及预期的经济效果

《固体矿产地质勘查规范总则》修订稿是在现行《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）的基础上，结合之后发布实施的《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2010）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ/T 0079-2015）、《有色金属矿山水文地质勘探规范》（GB 51060-2014），以《固体矿产资源/储量分类》为龙头，以调研、研讨、统计分析成果为支撑，经过反复补充、修改、完善后形成。

修订标准体现了继承性、创新性和可操作性，对于分矿种（组）规范的制定和修订、勘查水平和勘查质量的提高具有重要的指导作用，同时有利于保护资源环境，有利于矿产勘查开发工作提质增效，有利于提高矿产资源管理和服务水平。

# 四、采用国际标准和国外先进标准的程度及与国际、国外同类标准水平的对比

经过前期充分的调研和广泛收集资料，目前尚未发现有类似国际标准。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规不相抵触。

本标准相关要求涉及的标准均为推荐性的。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本次标准修订经过大量调研、研讨，并在全国范围内了广泛求了意见。主要的分歧意见处理经过和依据如下：

（一）关于勘查深度。

研讨中，多个专家提出，在鼓励攻深找盲的大环境下，建议取消勘查深度的限制或者只作原则性规定。

原国土资源部储量司《关于进一步规范矿产资源储量评审备案管理有关事项的函》(国土资储函〔2015〕1号)，对超过通行勘查开采深度勘查，也提出明确要求：“对于超过通行勘查开采深度的资源储量，其开发技术经济评价不能和浅部矿山进行简单类比，应开展预可行性研究或可行性研究，确定该矿山在现行经济技术条件下的开采活动是否可行”；《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）要求“根据需要科学合理地确定勘查深度，不具备类比条件时，应结合设计单位经论证确定”。可见，明确勘查深度具有重要意义。

修订起草人员认为，作为矿产，至少要符合两个方面要求，一是技术上要可行，二是经济上合理。技术上可行，但不具有经济意义不能称为矿，即便找出来也只能是“呆矿”。为避免因超深勘查出现大量“呆矿”，浪费勘查资金，误导宏观决策，有必要提出通行的勘查深度要求；当然也要避免超浅勘查，少探资源储量，少出交让收益。通过调研、研讨，确定矿产勘查一般深度要求，同时鼓励有类比条件的，通过类比确定勘查深度，不具备类比条件的，由通过论证确定合理的勘查深度。这样规定，既有原则性、一般性要求，又留有余地。

（二）关于资源储量分类。

《固体矿产资源/储量分类》是修订《固体矿产地质勘查规范总则》重要依据，必须与其保持一致。而分类标准目前也在修订过程中，本标准修订目前只是尽可能采纳其修订成果，待两个全标准通过后，需跟进修改本标准。

# 七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准发布后，由自然资源标准化委员会提请自然资源部办公厅适时发布贯标通知，并委托起草单位组织培训，增进对标准的认识和理解，切实推动该行业标准的贯彻实施。

# 九、废止现行有关标准的建议

本次修订后的《固体矿产资源/储量分类》（国家标准）的发布实施后，现行《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）应同时废止。

# 十、其他应予说明的事项

本标准应以《固体矿产资源/储量分类》为龙头，必须与其保持一致，而该标准目前也在修订过程中。尽管本标准修订尽可能采纳了其修订成果，但仍须跟踪其研究进展，跟进修改本标准。