自然资办函〔2021〕371号附件2

国土调查数据库更新数据规范

（试行）

二〇二一年三月

目次

前言	I

引言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语与定义	1

4要素分类和标识码	2

5数据库更新一般规定	3

6数据库更新结构定义	4

7数据更新交换文件命名规则	35

8数据更新交换内容与格式	37

9元数据更新	37

附　录　A （规范性附录）国土调查更新数据交换格式	38

附　录　B（资料性附录）国土调查更新数据交换格式检验规则	40

附　录　C（资料性附录）矢量数据索引文件格式	48

参考文献	49

- 前言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会（SAC/TC230）归口。

本标准起草单位：中国国土勘测规划院、自然资源部自然资源调查监测司

本标准主要起草人：略

- 引言

为规范国土调查数据库更新的内容、数据库结构、数据交换格式，满足国土调查更新数据汇交、管理、共享和应用需要，根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规，参照《国土调查数据库标准》和《第三次全国国土调查技术规程》等标准、规程，制定本规范。

# 国土调查数据库更新数据规范

# 范围

本标准规定了国土调查数据库更新的内容、要素分类编码、空间数据分层、要素属性结构、数据更新交换格式和元数据等。

本标准适用于县级国土调查数据库更新与数据交换。

# 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T7027  信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T13923  基础地理信息要素分类与代码

GB/T13989  国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T16820  地图学术语

GB/T17798  地理空间数据交换格式

GB/T28407  农用地质量分等规程

GB/T33469  耕地质量等级

CH/T1007  基础地理信息数字产品元数据

TD/T1016—2003  国土资源信息核心元数据标准

TD/T1053  农用地质量分等数据库标准

TD/T1055—2019  第三次全国国土调查技术规程

TD/T1057—2020  国土调查数据库标准

# 术语与定义

## 要素 feature

现实世界现象的抽象。［ISO 19101]

## 要素属性 feature  attribute

要素的性质。［ISO 19109]

## 类 class

具有共同特性和关系的一组要素的集合。

## 对象 object

具有明确定义的边界和封装状态与行为特征的实体。[GB/T 17798]

## 实体 entity

具有共同性质的对象类。[GB/T 17798]

## 层 layer

具有相同应用特性的类的集合。

## 标识码 identification  code

对某一要素个体进行唯一标识的代码。

## 矢量数据 vector  data

由几何元素所表示的数据。[GB/T 17798]

## 栅格数据 raster  data

被表示成有规则的空间阵列的数据。[GB/T 17798]

## 格网数据 grid  data

与特定参照系相对应的空间的规则化的数据。[GB/T 17798]

## 图形数据 graphic  data

表示地理实体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据。[GB/T16820]

## 图形表现 graphical  presentation

用图形符号表达空间对象。[GB/T 17798]

## 拓扑 topology

对相连或相邻的点、线、面、体之间关系的科学阐述；特指那种在连续映射变换下保持不变的对象性质。[GB/T 17798]

## 拓扑关系 topological  relationship

描述两个要素之间边界拓扑和点集拓扑的要素关系。[GB/T17798]

## 元数据 metadata

关于数据的内容、质量、状况和其他特性的描述性数据。[GB/T17798]

# 要素分类和标识码

## 要素分类与编码

国土调查数据库更新要素分类大类采用面分类法，小类以下采用线分类法。根据分类编码通用原则，将国土调查数据库更新要素依次按大类、小类、一级类、二级类、三级类和四级类划分，要素代码采用10位数字层次码组成，其结构如下：

| ＸＸ | ＸＸ | ＸＸ | ＸＸ | Ｘ | Ｘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ |
| 大 类 码 | 小 类 码 | 一 级 类 要 素 码 | 二 级 类 要 素 码 | 三 级 类 要 素 码 | 四 级 类 要 素 码 |

其中：

a）大类码为专业代码，设定为2位数字码，其中：基础地理要素专业码为10，土地要素专业码为20，独立要素专业码为30；小类码为业务代码，设定为2位数字码，空位以0补齐。土地利用要素的业务代码为01，土地利用遥感监测的业务代码为02，永久基本农田要素的业务代码为05；一至四级类码为要素分类代码，其中：一级类要素、二级类要素的分类代码均为2位数字码，三级类要素、四级类要素的分类代码均为1位数字码，空位以0补齐。

b）基础地理要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码引用GB/T 13923中的基础地理要素代码结构与代码。

c）各要素类中如含有“其他”类，则该类代码直接设为“9”或“99”。

国土调查数据库更新要素的代码与名称描述同《国土调查数据库标准》（TD/T1057—2020）。

## 标识码

按照每个要素的标识码应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T 7027规定的信息分类原则和方法，要素标识码采用三层18位层次码结构，由县级行政区划代码、要素层代码、要素标识码顺序号构成（见图1）。具体如下：

a）第一层为县级行政区划代码，采用GB/T 2260中规定的数字代码6位数字码；

b）第二层为要素层代码，采用《国土调查数据库标准》（TD/T1057—2020）表1规定的4位字符码；

c）第三层为要素标识码顺序号，采用8位数字码，码值：00000001～99999999。

要素标识码代码结构如下图所示：

XXXXXX  XXXX  XXXXXXXX

顺序号

层代码

县级行政区划代码

图1 要素标识码代码结构图

# 数据库更新一般规定

## 数据库更新内容

国土调查数据库更新是指两个时点对比参与变化的要素所产生的数据变化更新，包括土地利用类型的流向和流量、土地权属和界线的变更、属性和图形的变化等内容。两个时点之间的数据变更过程视作为长事务。

## 数据库更新基本单元

国土调查数据库更新的基本单元定义为：两个时点之间的要素对象叠加所形成的最小面对象和被其分割或包含或和其相交的线对象、点对象的集合。基本单元中任一对象发生变化，视为基本单元发生变化。

## 增量数据库

国土调查增量数据库是由数据库更新文件和数据库更新过程文件两个文件组成，采用VCT格式进行交换，反映了两个时点之间对比要素对象的变化及其相关对象的集合。在数据库更新文件和数据库更新过程文件中，具有相同对象标识码的几何数据和属性数据是对同一空间对象的描述，空间对象的标识码在同一文件中必须唯一。

## 数据单位

在国土调查增量数据库中，除特别声明外，数据单位规定如下：

（1）长度单位：米。

（2）面积单位：平方米。

# 数据库更新结构定义

## 更新空间要素分层

空间要素采用分层的方法进行组织管理，层名称及各层要素见表1。

- 层名称及各层要素

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位基础 | 测量控制点更新 | Point | CLKZDGX | 0 |  |
|  |  | 数字正射影像图纠正控制点更新 | Point | JZKZDGX | C |  |
|  |  | 测量控制点更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 2 | 海洋要素 | 海岸线更新 | Line | HAXGX | C |  |
|  |  | 海岸线更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 3 | 境界与 行政区 | 行政区更新 | Polygon | XZQGX | M |  |
|  |  | 行政区更新过程 | Polygon | XZQGXGC | M |  |
|  |  | 行政区界线更新 | Line | XZQJXGX | M |  |
|  |  | 行政区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 村级调查区更新 | Polygon | CJDCQGX | M |  |
|  |  | 村级调查区更新过程 | Polygon | CJDCQGXGC | M |  |
|  |  | 村级调查区界线更新 | Line | CJDCQJXGX | M |  |
|  |  | 村级调查区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 4 | 地貌 | 等高线更新 | Line | DGXGX | O |  |
|  |  | 高程注记点更新 | Point | GCZJDGX | O |  |

表1　层名称及各层要素（续）

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 地貌 | 坡度图更新 | Polygon | PDTGX | C |  |
| 5 | 遥感影像 | 数字正射影像更新 | Image | SZZSYXGX | O |  |
|  | 数字高程模型 | 数字高程模型更新 | Image/Tin | SZGCMXGX | O |  |
| 6 | 土地利用要素 | 地类图斑更新 | Polygon | DLTBGX | M |  |
|  |  | 地类图斑更新过程 | Polygon | DLTBGXGC | M |  |
|  |  | 地类图斑更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 7 | 永久基本农田要素 | 永久基本农田图斑更新 | Polygon | YJJBNTTBGX | O | 属性结构引用原国土资源部《永久基本农田数据库标准》中的基本农田图斑属性结构，增加更新时间字段 |
|  |  | 永久基本农田更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 8 | 其他土地要素 | 临时用地更新 | Polygon | LSYDGX | C |  |
|  |  | 临时用地更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 批准未建设土地更新 | Polygon | PZWJSTDGX | C |  |
|  |  | 批准未建设土地更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 城镇村等用地更新 | Polygon | CZCDYDGX | C |  |
|  |  | 城镇村等用地更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 耕地等别更新 | Polygon | GDDBGX | C |  |
|  |  | 耕地等别更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 重要项目用地更新 | Polygon | ZYXMYDGX | O |  |
|  |  | 重要项目用地更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 开发园区更新 | Polygon | KFYQGX | O |  |
|  |  | 开发园区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 光伏板区更新 | Polygon | GFBQGX | C |  |
|  |  | 光伏板区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 推土区更新 | Polygon | TTQGX | C |  |
|  |  | 推土区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 拆除未尽区更新 | Polygon | CCWJQGX | C |  |
|  |  | 拆除未尽区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 路面范围更新 | Polygon | LMFWGX | C |  |

表1　层名称及各层要素（续）

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 其他土地要素 | 路面范围更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 无居民海岛更新 | Polygon | WJMHDGX | C |  |
|  |  | 无居民海岛更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 9 | 自然保护区类要素 | 国家公园更新 | Polygon | GJGYGX | C |  |
|  |  | 国家公园更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 自然保护区更新 | Polygon | ZRBHQGX | C |  |
|  |  | 自然保护区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 森林公园更新 | Polygon | SLGYGX | C |  |
|  |  | 森林公园更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 风景名胜区更新 | Polygon | FJMSQGX | C |  |
|  |  | 风景名胜区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 地质公园更新 | Polygon | DZGYGX | C |  |
|  |  | 地质公园更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 世界自然遗产保护区更新 | Polygon | ZRYCBHQGX | C |  |
|  |  | 世界自然遗产保护区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 湿地公园更新 | Polygon | SDGYGX | C |  |
|  |  | 湿地公园更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 饮用水水源地更新 | Polygon | YYSSYDGX | C |  |
|  |  | 饮用水水源地更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 水产种植资源保护区更新 | Polygon | SCZZBHQGX | C |  |
|  |  | 水产种植资源保护区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
|  |  | 其他类型禁止开发区更新 | Polygon | QTJZKFQGX | C |  |
|  |  | 其他类型禁止开发区更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 10 | 城镇开发边界要素 | 城镇开发边界更新 | Polygon | CZKFBJGX | C |  |
|  |  | 城镇开发边界更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 11 | 生态保护红线要素 | 生态保护红线更新 | Polygon | STBHHXGX | C |  |
|  |  | 生态保护红线更新注记 | Annotation | GXZJ | O |  |
| 1：约束条件取值：M（必选）、O（可选）、C（条件可选）；以下同。 |  |  |  |  |  |  |
| 2：本标准所标识的条件可选（C），表示数据内容存在则必选；特殊说明的除外。 |  |  |  |  |  |  |

## 空间要素更新属性结构

### 测量控制点更新属性结构

测量控制点更新用于记录所布设的控制点更新信息，具体属性结构见表2。

- 测量控制点更新属性结构描述表（属性表名：CLKZDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 控制点名称 | KZDMC | Char | 50 |  |  | C |  |
| 4 | 控制点点号 | KZDDH | Char | 10 |  |  | C |  |
| 5 | 控制点类型 | KZDLX | Char | 10 |  | 见表32 | M |  |
| 6 | 控制点等级 | KZDDJ | Char | 30 |  | 见表32 | M |  |
| 7 | 标石类型 | BSLX | Char | 2 |  | 见表33 | M |  |
| 8 | 标志类型 | BZLX | Char | 2 |  | 见表34 | M |  |
| 9 | 控制点状态 | KZDZT | Char | 100 |  | 本表注1 | O |  |
| 10 | 点之记 | DZJ | Varbin |  |  |  | O | 本表注2 |
| 11 | X坐标 | XZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 12 | Y坐标 | YZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 13 | Z坐标 | ZZB | Float | 8 | 3 | (-160,8850) | M |  |
| 14 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 15 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：控制点状态是指现有控制点的保存现状，可以用保有完好、部分损坏、完全损坏等语言概要描述。 - 2：本字段存储点之记影像文件所在的物理路径及文件名。在数据交换时需要将本字段指向的文件复制到存储交换数据文件的物理路径，同时将本字段的物理路径值转换为存储交换数据文件的物理路径值。本标准中所有Varbin类型字段均同此含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 数字正射影像图纠正控制点更新属性结构

数字正射影像图纠正控制点更新用于记录对航空或航天遥感影像进行几何纠正所选取的控制点更新信息，具体属性结构见表3。

- 数字正射影像图纠正控制点更新属性结构描述表（属性表名：JZKZDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 控制点名称 | KZDMC | Char | 50 |  |  | C |  |
| 4 | 控制点点号 | KZDDH | Char | 10 |  |  | C |  |
| 5 | 控制点类型 | KZDLX | Char | 10 |  | 见表32 | M |  |

表3　数字正射影像图纠正控制点更新属性结构描述表（属性表名：JZKZDGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 控制点等级 | KZDDJ | Char | 30 |  | 见表32 | M |  |
| 7 | 点之记 | DZJ | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 8 | 点位DOM影像 | DWYX | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 9 | 点位实地照片 | DWZP | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 10 | X坐标 | XZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 11 | Y坐标 | YZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 12 | Z坐标 | ZZB | Float | 8 | 3 | (-160,8850) | M |  |
| 13 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 14 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 海岸线更新属性结构

海岸线更新用于记录海岸线类型、长度等信息，具体属性结构见表4。

- 海岸线更新属性结构描述表（属性表名：HAXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
| 4 | 海岸线类型 | HAXLX | Char | 2 |  | 见表49 | M |  |
| 5 | 海岸线长度 | HAXCD | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 长度单位：m |
| 6 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 7 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 行政区更新属性结构

行政区更新用于记录调查区域所属行政区划更新信息，具体属性结构见表5。

- 行政区更新属性结构描述表（属性表名：XZQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 9 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注1 |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 见GB/T2260 | M |  |
| 5 | 调查面积 | DCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 见本表注2 |
| 6 | 计算面积 | JSMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 面积单位：m2 见本表注3 |
| 7 | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注4 |

- 行政区更新属性结构描述表（属性表名：XZQGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C |  |
| 9 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 10 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：行政区代码在现有行政区划代码的基础上详细到乡（镇、街道），即：县及县级以上行政区划代码+乡（镇、街道）代码，县及县级以上行政区划代码采用GB/T 2260中的6位数字码，乡（镇、街道）代码为3位数字码。以下行政区代码同。 - 2：行政区代码相同的行政区要素填写其所属行政区的调查面积；行政区范围未发生变化，该行政区调查面积保持不变；县级行政区划内，所有乡级行政区调查面积之和应等于该县级行政区调查面积。 - 3：计算面积指根据行政区界线坐标计算的椭球面积。本标准中所有面积字段如无特别说明，均指椭球面积。 - 4：描述说明栏海岛区域填写代码01，非海岛区域填写00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 行政区更新过程属性结构

行政区更新过程用于记录调查区域所属行政区划更新过程信息，具体属性结构见表6。

- 行政区更新过程属性结构描述表（属性表名：XZQGXGC）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注1 |  |
|  | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 非空 | M | 见本表注2 |  |
|  | 变更面积 | BGMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2，见本表注3 |  |
|  | 变更前标识码 | BGQBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注4 |  |
|  | 变更前行政区代码 | BGQXZQDM | Char | 9 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注5 |  |
|  | 变更前行政区名称 | BGQXZQMC | Char | 100 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注5 |  |
|  | 变更前调查面积 | BGQDCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2，见本表注5 |  |
|  | 变更前描述说明 | BGQMSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注5 |  |
|  | 变更前海岛名称 | BGQHDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注5 |  |
|  | 变更前备注 | BGQBZ | VarChar |  |  |  | O | 见本表注5 |  |
|  | 变更后标识码 | BGHBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注6 |  |
|  | 变更后行政区代码 | BGHXZQDM | Char | 9 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注7 |  |
|  | 变更后行政区名称 | BGHXZQMC | Char | 100 |  | 见GB/T2260 | M | 见本表注7 |  |

表6　行政区更新过程属性结构描述表（属性表名：XZQGXGC）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更后调查面积 | BGHDCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2，见本表注7 |
|  | 变更后描述说明 | BGHMSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注7 |
|  | 变更后海岛名称 | BGHHDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注7 |
|  | 变更后备注 | BGHBZ | VarChar |  |  |  | O | 见本表注7 |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：行政区更新基本单元的标识码。 - 2：行政区变更行为包括灭失、属性变更、图形变更和新增。灭失表示为“0”；属性变更表示为“1”；图形变更表示为“2”；新增表示为“3”。 - 3：行政区变更部分的面积。 - 4：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录变更前行政区的标识码。 - 5：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录变更前行政区的属性。 - 6：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后行政区的标识码。 - 7：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后行政区的属性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 行政区界线更新属性结构

行政区界线更新用于记录调查区域所属行政区的界线更新信息，具体属性结构见表7。

- 行政区界线更新属性结构描述表（属性表名：XZQJXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注1 |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 非空 | M | 见本表注2 |
| 4 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见表35 | M | 见本表注3 |
| 5 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见表36 | M | 见本表注3 |
| 6 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  | 非空 | O | 见本表注3 |
| 7 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 8 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：行政区界线变更基本单元的标识码，即：行政区界线变更部分的标识码。行政区界线变更行为仅包括新增、灭失和无变化。 - 2：灭失表示为“0”，新增表示为“3”，无变化表示为“4”； 3：本表记录更新后的行政区界线属性；若更新行为为灭失，则记录灭失前的属性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 村级调查区更新属性结构

村级调查区更新用于记录乡（镇、街道）界线内的行政村（社区居民委员会）更新信息，具体属性结构见表8。

- 村级调查区更新属性结构描述表（属性表名：CJDCQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 255 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 调查面积 | DCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 见本表注2 |
|  | 计算面积 | JSMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 面积单位：m2 |
|  | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M |  |
|  | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注3 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：①坐落单位代码填写至村级调查区，代码填写为行政村（社居委）代码+“0000000”，坐落单位名称填写村级调查区名称；②乡（镇、街道）界线内，村级调查区未覆盖的区域，代码填写为乡（镇、街道）行政区代码+“9990000000”，坐落单位名称填写乡（镇、街道）行政区名称+“直属”； - 2：坐落单位代码相同的多个村级调查区要素填写该村级调查区的总调查面积；村级调查区范围未发生变化，该村级调查区调查面积保持不变；乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积。 - 3：对于拥有多个村级调查区的海岛，海岛名称通过海岛名称+2位顺序号区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 村级调查区更新过程属性结构

村级调查区更新过程用于记录乡（镇、街道）界线内的行政村（社区居民委员会）更新过程信息，具体属性结构见表9。

- 村级调查区更新属性结构描述表（属性表名：CJDCQGXGC）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注1 |
|  | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 非空 | M | 见本表注2 |
|  | 变更面积 | BGMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2，见本表注3 |
|  | 变更前标识码 | BGQBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注4 |

表9　村级调查区更新属性结构描述表（属性表名：CJDCQGXGC）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更前坐落单位代码 | BGQZLDWDM | Char | 19 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前坐落单位名称 | BGQZLDWMC | Char | 255 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前调查面积 | BGQDCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 本表注5 |
|  | 变更前描述说明 | BGQMSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前海岛名称 | BGQHDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更前备注 | BGQBZ | VarChar |  |  |  | O | 见本表注5 |
|  | 变更后标识码 | BGHBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注6 |
|  | 变更后坐落单位代码 | BGHZLDWDM | Char | 19 |  |  | M | 见本表注7 |
|  | 变更后坐落单位名称 | BGHZLDWMC | Char | 255 |  |  | M | 见本表注7 |
|  | 变更后调查面积 | BGHDCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 本表注7 |
|  | 变更后描述说明 | BGHMSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注7 |
|  | 变更后海岛名称 | BGHHDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注7 |
|  | 变更后备注 | BGHBZ | VarChar |  |  |  | O | 见本表注7 |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：村级调查区更新基本单元的标识码。 - 2：村级调查区变更行为包括灭失、属性变更、图形变更和新增；灭失表示为“0”；属性变更表示为“1”；图形变更表示为“2”；新增表示为“3”。 - 3：村级调查区调整部分的面积。 - 4：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录变更前村级调查区的标识码。 - 5：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录变更前村级调查区的属性。 - 6：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后村级调查区的标识码。 - 7：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后村级调查区的属性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 村级调查区界线更新属性结构

村级调查区界线更新用于记录乡（镇、街道）界线内的行政村（社居委）界线更新信息，具体属性结构见表10。

- 村级调查区界线更新属性结构描述表（属性表名：CJDCQJXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注1 |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 非空 | M | 见本表注2 |
| 4 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见表35 | M | 见本表注3 |
| 5 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见表36 | M | 见本表注3 |
| 6 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  |  | O | 见本表注3 |
| 7 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O | 见本表注3 |
| 8 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：村级调查区界线变更基本单元的标识码，即：行政区界线变更部分的标识码。村级调查区界线变更行为仅包括新增、灭失和无变化。 - 2：灭失表示为“0”；新增表示为“3”，无变化表示为“4”。 - 3：本表记录更新后的行政区界线属性；若更新行为为灭失，则记录灭失前的属性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 等高线更新属性结构

等高线更新用于记录调查区域内地表等高线更新信息，具体属性结构见表11。

- 等高线更新属性结构描述表（属性表名：DGXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 等高线类型 | DGXLX | Char | 6 |  | 见表37 | M |  |
| 4 | 标示高程 | BSGC | Int | 4 |  | (-160,8850) | M | 高程单位：m |
| 5 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 6 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 高程注记点更新属性结构

高程注记点更新用于记录调查区域内地表高程点更新信息，具体属性结构见表12。

- 高程注记点更新属性结构描述表（属性表名：GCZJDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 标示高程 | BSGC | Float | 7 | 2 | (-160,8850) | M | 高程单位：m |

表12　高程注记点更新属性结构描述表（属性表名：GCZJDGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 5 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 坡度图更新属性结构

坡度图更新用于记录调查区域内地表坡度更新信息，具体属性结构见表13。

- 坡度图更新属性结构描述表（属性表名：PDTGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
| 3 | 坡度级别 | PDJB | Char | 2 |  | 见表39 | M |  |
| 4 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| 5 | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 数字正射影像更新属性结构

数字正射影像是具有地图几何精度和影像特征的图像，数字正射影像更新用于记录国土调查更新中建立或获取的数字正射影像数据相关更新信息，具体属性结构见表14。

- 数字正射影像更新属性结构描述表（属性表名：SZZSYXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 图幅编号 | TFBH | Char | 50 |  |  | C |  |
|  | 图幅名称 | TFMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 影像来源 | YXLY | Char | 100 |  | 本表注1 | C |  |
|  | 影像分辨率 | YXFBL | Char | 4 |  | 本表注2 | M |  |
|  | 成图比例尺 | CTBLC | Char | 7 |  | 本表注3 | O |  |
|  | 坐标系统类型 | ZBXTLX | Char | 20 |  | 本表注4 | M |  |
|  | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char | 20 |  | 本表注5 | M |  |
|  | 中央子午线经度 | ZYZWXJD | Float | 8 | 4 | 本表注6 | M |  |
|  | 左下角X坐标 | ZXJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 左下角Y坐标 | ZXJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角X坐标 | YSJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角Y坐标 | YSJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 拍摄时间 | PSSJ | Date | 8 |  |  | C |  |
|  | 正射影像图 | ZSYXT | VarBin |  |  |  | M |  |

表14　数字正射影像更新属性结构描述表（属性表名：SZZSYXGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：影像来源填写“航空（相机名称‘可选择填写’）”或“卫星（卫星名称‘可选择填写’）”，如：航空（DMC）、卫星（SPOT）等； - 2：影像分辨率填写正射影像图的分辨率（原始影像分辨率‘可选择填写’），如：0.2M(0.1M)； - 3：成图比例尺填写正射影像图的比例尺分母，如：2000、5000等； - 4：坐标系统类型填写“2000国家大地坐标系”或“WGS84大地坐标系”等； - 5：大地平面坐标投影应填写“3°带高斯克吕格投影”或“6°带高斯克吕格投影”； - 6：中央子午线经度应使用度分秒的小数表达方式。如117度0分0秒，应填写117.0000；117度18分25秒，应填写117.1825。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 数字高程模型更新属性结构

数字高程模型更新用于记录国土调查更新中建立或获取的数字高程模型数据相关更新信息，具体属性结构见表15。

- 数字高程模型更新属性结构描述表（属性表名：SZGCMXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |  |
|  | 图幅编号 | TFBH | Char | 50 |  |  | C |  |  |
|  | 图幅名称 | TFMC | Char | 100 |  |  | C |  |  |
|  | 格网尺寸 | GWCC | Float | 5 | 1 |  | M |  |  |
|  | 成图比例尺 | CTBLC | Char | 7 |  |  | O |  | 见本表注1 |
|  | 坐标系统类型 | ZBXTLX | Char | 20 |  |  | M |  | 见本表注2 |
|  | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char | 20 |  |  | M |  | 见本表注3 |
|  | 中央子午线经度 | ZYZWXJD | Float | 8 | 4 |  | M |  | 见本表注4 |
|  | 左下角X坐标 | ZXJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |  |
|  | 左下角Y坐标 | ZXJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |  |
|  | 右上角X坐标 | YSJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |  |
|  | 右上角Y坐标 | YSJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |  |
|  | 制作时间 | ZZSJ | Date | 8 |  |  | C |  |  |
|  | 数字高程模型 | SZGCMX | VarBin |  |  |  | M |  |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |  |

表15　数字高程模型更新属性结构描述表（属性表名：SZGCMXGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：成图比例尺填写正射影像图的比例尺分母，如：2000、5000等； - 2：坐标系统类型填写“2000国家大地坐标系”或“WGS84大地坐标系”等； - 3：大地平面坐标投影应填写“3°带高斯克吕格投影”或“6°带高斯克吕格投影”； - 4：中央子午线经度应使用度分秒的小数表达方式。如117度0分0秒，应填写117.0000；117度18分25秒，应填写117.1825。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 地类图斑更新属性结构

地类图斑更新用于记录调查区域内图斑的空间更新信息和相关属性更新信息，具体属性结构见表16。

- 地类图斑更新属性结构描述表（属性表名：DLTBGX）

| 序号 |  | 字段名称 |  | 字段 代码 |  | 字段 类型 |  | 字段 长度 |  | 小数 位数 |  | 值域 |  | 约束条件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识码 |  | BSM |  | Char |  | 18 |  |  |  |  |  | M |  |  |
|  |  | 要素代码 |  | YSDM |  | Char |  | 10 |  |  |  |  |  | M |  |  |
|  |  | 图斑预编号 |  | TBYBH |  | Char |  | 18 |  |  |  |  |  | O |  |  |
|  |  | 图斑编号 |  | TBBH |  | Char |  | 8 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注1 |
|  |  | 地类编码 |  | DLBM |  | Char |  | 5 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注2 |
|  |  | 地类名称 |  | DLMC |  | Char |  | 60 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注2 |
|  |  | 权属性质 |  | QSXZ |  | Char |  | 2 |  |  |  |  |  | M |  | 见表40 |
|  |  | 权属单位代码 |  | QSDWDM |  | Char |  | 19 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注3 |
|  |  | 权属单位名称 |  | QSDWMC |  | Char |  | 255 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注3 |
|  |  | 坐落单位代码 |  | ZLDWDM |  | Char |  | 19 |  |  |  |  |  | M |  | 见本表注4 |
|  |  | 坐落单位名称 |  | ZLDWMC |  | Char |  | 255 |  |  |  |  |  | M |  |  |
|  |  | 图斑面积 |  | TBMJ |  | Float |  | 15 |  | 2 |  | ＞0， |  | M |  | 单位：m2，见本表注5 |
|  |  | 扣除地类编码 |  | KCDLBM |  | Char |  | 5 |  |  |  |  |  | C |  | 见本表注2 |
|  |  | 扣除地类系数 |  | KCXS |  | Float |  | 6 |  | 4 |  | [0,1) |  | C |  |  |
|  |  | 扣除地类面积 |  | KCMJ |  | Float |  | 15 |  | 2 |  | ≥0， |  | C |  | 单位：m2，见本表注6 |
|  |  | 图斑地类面积 |  | TBDLMJ |  | Float |  | 15 |  | 2 |  | ＞0， |  | M |  | 单位：m2，见本表注7 |
|  |  | 耕地类型 |  | GDLX |  | Char |  | 2 |  |  |  |  |  | C |  | 见本表注8 |
|  |  | 耕地坡度级别 |  | GDPDJB |  | Char |  | 2 |  |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 线状地物宽度 |  | XZDWKD |  | Float |  | 5 |  | 1 |  | ＞0 |  | C |  | 见本表注9 |  |
|  | 图斑细化代码 |  | TBXHDM |  | Char |  | 6 |  |  |  |  |  | C |  | 见表41 |  |
|  | 图斑细化名称 |  | TBXHMC |  | Char |  | 20 |  |  |  |  |  | C |  | 见表41 |  |
|  | 种植属性代码 |  | ZZSXDM |  | Char |  | 6 |  |  |  |  |  | C |  | 见表42 |  |
|  | 种植属性名称 |  | ZZSXMC |  | Char |  | 20 |  |  |  |  |  | C |  | 见表42 |  |

表16　地类图斑更新属性结构描述表（属性表名：DLTBGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地等别 | GDDB | Int | 2 |  | ＞0 | C | 见本表注10 |
|  | 飞入地标识 | FRDBS | Char | 1 |  |  | C | 见本表注11 |
|  | 城镇村属性码 | CZCSXM | Char | 4 |  |  | C | 见本表注12 |
|  | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M |  |
|  | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注13 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：图斑以村级调查区为单位统一顺序编号。变更图斑号在本村级调查区最大图斑号后续编。 - 2：地类编码和名称按《第三次全国国土调查技术规程》附录A第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 - 3：权属单位代码和名称为该地类图斑实际权属单位的代码和名称。城镇村细化调查中，多宗地合并为一个地类图斑，可以填写一种主要的权属单位名称与代码，也可将多宗地的上一级权属单位名称与代码录入相应字段，各地可制定相应的规则，但应符合字段类型和长度要求。 - 4：坐落单位代码指该地类图斑实际坐落单位的代码。 - 5：图斑面积指用经过核定的地类图斑多边形边界内部所有地类的面积（如地类图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）。 - 6：扣除地类面积=图斑面积*扣除地类系数。 - 7：图斑地类面积 = 图斑面积 - 扣除地类面积。 - 8：当图斑为坡地耕地时，耕地类型填写“PD”；图斑为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。 - 9：线状地物是指河流、铁路、公路、管道用地、农村道路、林带和沟渠等线状地物。线状地物图斑宽度填写线状地物平均宽度。 - 10：根据GB/T28407开展耕地分等调查评价，填写利用等。 - 11：图斑是飞入地填写“1”，不是飞入地填写“0”。当该地类图斑为飞入地时,实际坐落单位的代码与权属单位代码不同。 - 12：对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑，相应标注城市（201或201A）、建制镇（202或202A）或村庄用地（203或203A）属性；城镇村外部的盐田及采矿用地和特殊用地按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性。 - 13：海岛名称填写图斑所在海岛的名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 地类图斑更新过程属性结构

地类图斑更新过程用于记录调查区域内图斑的空间更新过程信息和相关属性更新过程信息，具体属性结构见表17。

- 地类图斑更新过程属性结构描述表（属性表名：DLTBGXGC）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注1 |
|  | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 非空 | M | 面积单位：m2，见本表注2 |
|  | 行政区调整类型 | XZQTZLX | Char | 1 |  | 非空 | M | 见表38 |

表17　地类图斑更新过程属性结构描述表（属性表名：DLTBGXGC）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图斑变更面积 | TBBGMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 见本表注3 |
|  | 变更前图斑标识码 | BGQTBBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注4 |
|  | 变更前图斑编号 | BGQTBBH | Char | 8 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前地类编码 | BGQDLBM | Char | 5 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前地类名称 | BGQDLMC | Char | 60 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前权属性质 | BGQQSXZ | Char | 2 |  | 见表40 | M | 见本表注5 |
|  | 变更前权属单位代码 | BGQQSDWDM | Char | 19 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前权属单位名称 | BGQQSDWMC | Char | 255 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前坐落单位代码 | BGQZLDWDM | Char | 19 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前坐落单位名称 | BGQZLDWMC | Char | 255 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前扣除地类编码 | BGQKCDLBM | Char | 5 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更前扣除地类系数 | BGQKCXS | Float | 6 | 4 | [0,1) | C | 见本表注5 |
|  | 变更前扣除地类面积 | BGQKCMJ | Float | 15 | 2 | ≥0 | C | 单位：m2 见本表注6 |
|  | 变更前图斑地类面积 | BGQTBDLMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 见本表注7 |
|  | 变更前耕地类型 | BGQGDLX | Char | 2 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更前耕地坡度级别 | BGQGDPDJB | Char | 2 |  | 见表39 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前线状地物宽度 | BGQXZDWKD | Float | 5 | 1 | ＞0 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前图斑细化代码 | BGQTBXHDM | Char | 6 |  | 见表41 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前图斑细化名称 | BGQTBXHMC | Char | 20 |  | 见表41 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前种植属性代码 | BGQZZSXDM | Char | 6 |  | 见表42 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前种植属性名称 | BGQZZSXMC | Char | 20 |  | 见表42 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前耕地等别 | BGQGDDB | Int | 2 |  | ＞0 | C | 见本表注5 |
|  | 变更前飞入地标识 | BGQFRDBS | Char | 1 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更前城镇村属性码 | BGQCZCSXM | Char | 4 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更前描述说明 | BGQMSSM | Char | 2 |  |  | M | 见本表注5 |
|  | 变更前海岛名称 | BGQHDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注5 |
|  | 变更后图斑标识码 | BGHTBBSM | Char | 18 |  |  | M | 见本表注8 |
|  | 变更后图斑编号 | BGHTBBH | Char | 8 |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后地类编码 | BGHDLBM | Char | 5 |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后地类名称 | BGHDLMC | Char | 60 |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后权属性质 | BGHQSXZ | Char | 2 |  | 见表40 | M | 见本表注9 |
|  | 变更后权属单位代码 | BGHQSDWDM | Char | 19 |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后权属单位名称 | BGHQSDWMC | Char | 255 |  |  | M | 见本表注9 |

表17　地类图斑更新过程属性结构描述表（属性表名：DLTBGXGC）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数 位数 | 值域 |  | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更后坐落单位代码 | BGHZLDWDM | Char | 19 |  |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后坐落单位名称 | BGHZLDWMC | Char | 255 |  |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后扣除地类编码 | BGHKCDLBM | Char | 5 |  |  |  | C | 见本表注9 |
|  | 变更后扣除地类系数 | BGHKCXS | Float | 6 | 4 | [0,1) |  | C | 见本表注9 |
|  | 变更后扣除地类面积 | BGHKCMJ | Float | 15 | 2 | ≥0 |  | C | 单位：m2 见本表注10 |
|  | 变更后图斑地类面积 | BGHTBDLMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 |  | M | 单位：m2 见本表注11 |
|  | 变更后耕地类型 | BGHGDLX | Char | 2 |  |  |  | C |  |
|  | 变更后耕地坡度级别 | BGHGDPDJB | Char | 2 |  | 见表39 |  | C | 见本表注9 |
|  | 变更后线状地物宽度 | BGHXZDWKD | Float | 5 | 1 |  | ＞0 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后图斑细化代码 | BGHTBXHDM | Char | 6 |  |  | 见表41 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后图斑细化名称 | BGHTBXHMC | Char | 20 |  |  | 见表41 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后种植属性代码 | BGHZZSXDM | Char | 6 |  |  | 见表42 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后种植属性名称 | BGHZZSXMC | Char | 20 |  |  | 见表42 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后耕地等别 | BGHGDDB | Int | 2 |  |  | ＞0 | C | 见本表注9 |
|  | 变更后飞入地标识 | BGHFRDBS | Char | 1 |  |  |  | C | 见本表注9 |
|  | 变更后城镇村属性码 | BGHCZCSXM | Char | 4 |  |  |  | C | 见本表注9 |
|  | 变更后描述说明 | BGHMSSM | Char | 2 |  |  |  | M | 见本表注9 |
|  | 变更后海岛名称 | BGHHDMC | Char | 100 |  |  |  | C | 见本表注9 |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：图斑变更基本单元的标识码。 - 2：图斑变更行为包括灭失、属性变更、图形变更和新增；灭失表示为“0”；属性变更表示为“1”；图形变更表示为“2”；新增表示为“3”。 - 3：变更部分的图斑面积。 - 4：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录变更前地类图斑的标识码。 - 5：变更行为为新增的，此项为空值；变更行为为灭失、属性变更或图形变更的，记录图斑变更基本单元变更前所属图斑的属性值。 - 6：变更前扣除地类面积 = 图斑变更面积* 变更前扣除地类系数。 - 7：变更前地类面积 = 图斑变更面积-变更前扣除地类面积。 - 8：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后地类图斑的标识码。 - 9：变更行为为灭失或更新基本单元由本县级行政区调出时，此项为空值；否则记录变更后所属图斑的属性值。 - 10：变更后扣除地类面积 =图斑变更面积*变更后扣除地类系数。 - 11：变更后地类面积 = 图斑变更面积-变更后扣除地类面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 临时用地更新属性结构

临时用地更新用于记录调查区域内经批准的各类用途的临时用地更新信息，具体属性结构见表18。

- 临时用地更新属性结构描述表（属性表名：LSYDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 关联图斑标识码 | GLTBBSM | VarChar |  |  |  | M | 见本表注1 |
|  | 批准文件名称 | PZWJMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 批准文号 | PZWH | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：hm2 |
|  | 批准面积 | PZMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：hm2 |
|  | 用途分类 | YTFL | Char | 1 |  | 见表44 | C | 根据临时用地的实际用途分类填写代码 |
|  | 具体项目用途 | JTXMYT | Char | 2 |  | 见表45 | C | 根据临时用地具体项目用途填写字母代码 |
|  | 批准日期 | PZRQ | Date | 8 |  |  | M | YYYYMMDD |
|  | 延期事项 | YQSX | VarChar |  |  |  | C |  |
|  | 土地使用合同 | TDSYHT | VarChar |  |  | 见本表注2 | C |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：临时用地图斑关联的地类图斑层中的所有地类图斑标识码，临时用地图斑关联多个地类图斑时，各地类图斑标识码之间用全角逗号（“，”）分隔。 - 2：延期事项包含批准时间、使用期限、土地面积等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 批准未建设土地更新属性结构

批准未建设土地更新用于记录调查区域内已批准新建项目，但尚未按照合同等相关约定开工建设的土地更新信息，具体属性结构见表19。

- 批准未建设土地更新属性结构描述表（属性表名：PZWJSTDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  |  | M |  |

表19　批准未建设土地更新属性结构描述表（属性表名：PZWJSTDGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划名称 | XJXZQHMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 项目编号 | XMBH | Char | 255 |  |  | C |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 255 |  |  | C | 本表注1 |
|  | 批准文号 | PZWH | Char | 100 |  |  | C | 本表注2 |
|  | 批准日期 | PZRQ | Date | 8 |  |  | C | 本表注3 |
|  | 业务类型 | YWLX | Char | 10 |  | 见表46 | M |  |
|  | 批准用途 | PZYT | Char | 5 |  |  | M | 本表注4 |
|  | 批准面积 | PZMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 |
|  | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 见本表注5，面积单位：m2 |
|  | 新增建设用地面积 | XZJSYDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 面积单位：m2 |
|  | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Float | 15 | 2 |  | C | 面积单位：m2 |
|  | 占用永久基本农田面积 | ZYYJJBNTMJ | Float | 15 | 2 |  | C | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：批准的农转用项目名称。 - 2：批准的农转用项目批准文号。 - 3：批准的农转用项目批准时间，格式：YYYYMMDD。 - 4：按《第三次全国国土调查技术规程》附录A第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 - 5：图斑面积值按图斑所在参考椭球体计算的面积，单位：m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 城镇村等用地更新属性结构

城镇村等用地更新用于记录调查区域内城市、建制镇、村庄、盐田及采矿区或特殊用地的相关更新信息，具体属性结构见表20。

- 城镇村等用地更新属性结构描述表（属性表名：CZCDYDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 城镇村等用地类型 | CZCLX | Char | 4 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 城镇村代码 | CZCDM | Char | 19 |  | 见本表注2 | M |  |
|  | 城镇村名称 | CZCMC | Char | 100 |  | 见本表注3 | M |  |

表20　城镇村等用地更新属性结构描述表（属性表名：CZCDYDGX）（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇村面积 | CZCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：城市用地填写：201或201A，建制镇用地填写：202或202A，村庄用地填写：203或203A，盐田及采矿用地填写：204，特殊用地填写：205。 - 2：城市用地填写所在地“县级行政区划代码（6位数字码）+‘0000000000000’”，建制镇填写所在地“县级行政区划代码（6位数字码）+乡镇级代码（3位数字码）+‘0000000000’”，村庄用地、盐田及采矿用地或特殊用地填写图斑所在坐落单位代码。 - 3：填写城市、建制镇、村庄、盐田及采矿区或特殊用地的名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 耕地等别更新属性结构

耕地等别更新用于记录调查区域内耕地图斑的耕地等别更新信息，具体属性结构见表21。

- 耕地等别更新属性结构描述表（属性表名：GDDBGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 单元编号 | DYBH | Char | 19 |  |  | M |  |
|  | 地类编码 | DLBM | Char | 5 |  |  | M |  |
|  | 地类名称 | DLMC | Char | 60 |  |  | M |  |
|  | 扣除地类编码 | KCDLBM | Char | 5 |  |  | C |  |
|  | 扣除地类面积 | KCDLMJ | Float | 15 | 2 | ≥0 | O | 面积单位：m2 |
|  | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 自然等指数 | ZRDZS | Int | 5 |  | ＞0 | M |  |
|  | 自然等 | ZRD | Int | 2 |  | [1，15] | M |  |
|  | 利用等指数 | LYDZS | Int | 5 |  | ＞0 | M |  |
|  | 利用等 | LYD | Int | 2 |  | [1，15] | M |  |
|  | 经济等指数 | JJDZS | Int | 5 |  | ＞0 | M |  |
|  | 经济等 | JJD | Int | 2 |  | [1，15] | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 重要项目用地更新属性结构

重要项目用地更新用于记录调查区域内风能、光伏或高尔夫等项目用地相关更新信息，具体属性结构见表22。

- 重要项目用地更新属性结构描述表（属性表名：ZYXMYDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 项目类型 | XMLX | Char | 10 |  |  | M | 本表注1 |
|  | 项目规模 | XMGM | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 占地面积 | ZDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | C |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：填写“风能项目”、“光伏项目”、“高尔夫项目”等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 开发园区更新属性结构

开发园区更新用于记录调查区域内各级开发区更新信息，具体属性结构见表23。

- 开发园区更新属性结构描述表（属性表名：KFYQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 开发园区名称 | KFYQMC | Char | 100 |  |  | M | 批准名称 |
|  | 开发园区类型 | KFYQLX | Char | 3 |  | 见表43 | M |  |
|  | 开发园区性质 | KFYQXZ | Char | 10 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 开发园区特征 | KFYQTZ | Char | 10 |  | 见本表注2 | M |  |
|  | 开发园区面积 | KFYQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0，见本表注3 | M | 面积单位：m2 |
|  | 开发园区已供应土地面积 | KFYQYGYTDMJ | Float | 15 | 2 | ≥0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 综合保税区已验收面积 | ZHBSQYYSMJ | Float | 15 | 2 | ≥0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：开发园区性质填写依法审批范围或实际管理范围。 - 2：开发园区特征填写工业主导型或产城融合型。 - 3：开发园区面积指国家或省批准的开发园区面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 光伏板区更新属性结构

光伏板区更新用于记录调查区域内用于光伏发电的光伏板区用地相关更新信息，具体属性结构见表24。

- 光伏板区更新属性结构描述表（属性表名：GFBQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 项目规模 | XMGM | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 区域面积 | QYMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | C |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 推土区更新属性结构

推土区更新用于记录调查区域内推土区用地相关更新信息，具体属性结构见表25。

- 推土区更新属性结构描述表（属性表名：TTQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 推土区面积 | TTQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 拆除未尽区更新属性结构

拆除未尽区更新用于记录调查区域内未拆除到位的土地更新信息，具体属性结构见表26。

- 拆除未尽区更新属性结构描述表（属性表名：CCWJQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 占地面积 | ZDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 路面范围更新属性结构

路面范围更新用于记录调查区域内各类道路的路面范围用地更新信息，具体属性结构见表27。

- 路面范围更新属性结构描述表（属性表名：LMFWGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  |  | M |  |
|  | 宽度 | KD | Float | 5 | 1 | ＞0 | M | 宽度单位：m |
|  | 面积 | MJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 地类编码 | DLBM | Char | 5 |  |  | M | 本表注1 |
|  | 名称 | MC | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：地类编码按《第三次全国国土调查技术规程》附录A第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 无居民海岛更新属性结构

无居民海岛更新用于记录调查区域内所有无居民海岛用地更新信息，具体属性结构见表28。

- 无居民海岛更新属性结构描述表（属性表名：WJMHDGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 利用现状分类代码 | LYXZFLDM | Char | 4 |  | 见表48 | M |  |
|  | 利用现状分类名称 | LYXZFLMC | Char | 60 |  | 见表48 | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  |  | M |  |
|  | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 255 |  |  | M |  |
|  | 面积 | MJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 自然保护区要素更新属性结构

自然保护区更新用于记录调查区域内国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产保护区、湿地公园、饮用水水源地，水产种植资源保护区、其他类型禁止开发区等各类自然保护区要素用地更新信息，具体属性结构见表29。

- 自然保护区要素更新属性结构描述表（属性表名：GJGYGX、ZRBHQGX、SLGYGX、FJMSQGX、DZGYGX、ZRYCBHQGX、SDGYGX、YYSSYDGX、SCZZBHQGX、QTJZKFQGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 保护区名称 | BHQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 保护区地理位置 | BHQDLWZ | VarChar |  |  |  | M |  |
|  | 保护区级别 | BHQJB | Char | 6 |  |  | M | 填写“国家级”、“省级”、“市级”或“县级” |
|  | 批准机关 | PZJG | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 批准时间 | PZSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
|  | 保护区面积 | BHQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 城镇开发边界更新属性结构

城镇开发边界更新用于记录调查区域内城镇开发边界更新信息，具体属性结构见表30。

- 城镇开发边界更新属性结构描述表（属性表名：CZKFBJGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 城镇名称 | CZMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 城镇开发面积 | CZKFMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 面积单位：m2 |
|  | 设立时间 | SLSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |

### 生态保护红线更新属性结构

生态保护红线更新用于记录调查区域内生态保护红线更新信息，具体属性结构见表31。

- 生态保护红线更新属性结构描述表（属性表名：STBHHXGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 类型代码 | LXDM | Char | 2 |  | 见表47 | M |  |
|  | 数量代码 | SLDM | Char | 4 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 名称 | MC | Char | 200 |  |  | M |  |
|  | 人口数量 | RKSL | Int | 8 | 0 | 见本表注2 | O | 人口数量单位：人 |
|  | 生态系统服务功能与保护目标 | STGNYBHMB | VarChar |  |  | 见本表注3 | O |  |
|  | 地理位置 | DLWZ | VarChar |  |  | 见本表注4 | M |  |
|  | 区域面积 | QYMJ | Float | 15 | 4 | ＞0 | M | 面积单位：km2 |
|  | 生态系统与植被类型 | STXTYZBLX | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 主要人为活动类型 | RWHDLX | Char | 10 |  | 见本表注5 | O |  |
|  | 生态环境问题 | STHJWT | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 管控措施 | GKCS | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 设立时间 | SLSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 更新时间 | GXSJ | Date | 8 |  | YYYYMMDD | M |  |
| - 1：数量代码表示某一类型生态保护红线的地块序号，从0001开始顺序编号。 - 2：人口数量指红线区块内的常住人口数。 - 3：生态系统服务功能与保护目标包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护、重要生态系统或保护物种等。 - 4：地理位置应注明红线边界各拐点经纬度坐标，清晰描述所处的具体位置。 - 5：主要人为活动类型包括种养殖、放牧、旅游等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 属性值代码

### 控制点类型及等级代码

控制点类型及等级代码表记录控制点的类型、等级及其代码，具体属性值见表32。

- 控制点类型及等级代码表

| 代码 | 测量控制点类型 | 控制点等级 |
| --- | --- | --- |
| 110000 | 测量控制点 |  |
| 110100 | 平面控制点 |  |
| 110101 | 大地原点 | 大地原点 |
| 110102 | 三角点 | 一等，二等，三等，四等，5″，10″ |

- 控制点类型及等级代码表（续）

| 代码 | 测量控制点类型 | 控制点等级 |
| --- | --- | --- |
| 110103 | 图根点 | 一级，二级，三级 |
| 110104 | 导线点 | 一级，二级 |
| 110200 | 高程控制点 |  |
| 110201 | 水准原点 | 水准原点 |
| 110202 | 水准点 | 一等，二等，三等，四等，图根水准点 |
| 110300 | 卫星定位控制点 |  |
| 110302 | 卫星定位等级点 | A，B，C，D，E |
| - 1：控制点等级描述了各类控制点的等级值域； - 2：导线点指点位精度为5″、10″的一级导线和二级导线； - 3：图根导线使用图根点描述。 |  |  |

### 标石类型代码

标石类型代码表记录标识类型及其代码，具体属性值见表33。

- 标石类型代码表

| 代码 | 标石类型 |
| --- | --- |
| 1 | 基岩标石 |
| 2 | 混凝土标石 |
| 3 | 普通标石 |
| 9 | 其他 |

### 标志类型代码

标志类型代码表记录标志类型及其代码，具体属性值见表34。

- 标志类型代码表

| 代码 | 标志类型 |
| --- | --- |
| 1 | 铜标志 |
| 2 | 钢标志 |
| 3 | 刻十字标志 |
| 9 | 其他 |

### 界线类型代码

界线类型代码表记录界线类型及其代码，具体属性值见表35。

- 界线类型代码表

| 代码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 250202 | 零米等深线 |
| 250203 | 沿海滩涂线 |
| 250204 | 江河入海口陆海分界线 |

- 界线类型代码表（续）

| 代码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 620200 | 国界 |
| 630200 | 省、自治区、直辖市界 |
| 640200 | 地区、自治州、地级市界 |
| 650200 | 县、区、旗、县级市界 |
| 660200 | 乡、镇、街道界 |
| 670402 | 开发区、保税区界 |
| 670500 | 村、社区界 |
| 670600 | 省、自治区、直辖市间海域行政界 |
| 670700 | 县际间海域行政界 |
| 670800 | 城镇以外的独立国有土地使用权界 |

### 界线性质代码

界线性质代码表记录界线性质及其代码，具体属性值见表36。

- 界线性质代码表

| 代码 | 界线性质 |
| --- | --- |
| 600001 | 已定界 |
| 600002 | 未定界 |
| 600003 | 争议界 |
| 600004 | 工作界 |
| 600009 | 其他 |
| 注：本表根据GB/T 13923的扩充原则进行扩展。 |  |

### 等高线类型代码

等高线类型代码表记录等高线类型及其代码，具体属性值见表37。

- 等高线类型代码表

| 代码 | 等高线类型 |
| --- | --- |
| 710101 | 首曲线 |
| 710102 | 计曲线 |
| 710103 | 间曲线 |
| 710104 | 助曲线 |

### 行政区调整类型代码

行政区调整类型代码记录由于县级行政区划变化导致的地类图斑的调整类型，具体属性值见表38。

- 行政区调整类型代码

| 代码 | 行政区调整类型 |
| --- | --- |
| 0 | 县级行政区代码无变化 |
| 1 | 调入本县范围的地类图斑 |
| 2 | 本县调出范围的地类图斑 |
| 3 | 由于国界线、零米线变化，本县新增的地类图斑 |
| 4 | 由于国界线、零米线变化，本县灭失的地类图斑 |
| 5 | 其他仅县级行政区代码变化情况 |

### 坡度级别代码

坡度级别代码表记录坡度界别及其代码，具体属性值见表39。

- 坡度级别代码表

| 代码 | 坡度级别（°） |
| --- | --- |
| 1 | ≤2 |
| 2 | （2，6] |
| 3 | （6，15] |
| 4 | （15，25] |
| 5 | ＞25 |

### 权属性质代码

权属性质代码表记录权属性质及其代码，具体属性值见表40。

- 权属性质代码表

| 代码 | 权属性质 |
| --- | --- |
| 10 | 国有土地所有权 |
| 20 | 国有土地使用权 |
| 21 | 国有无居民海岛使用权 |
| 30 | 集体土地所有权 |
| 31 | 村民小组 |
| 32 | 村集体经济组织 |
| 33 | 乡集体经济组织 |
| 34 | 其他农民集体经济组织 |
| 40 | 集体土地使用权 |
| 41 | 集体无居民海岛使用权 |

### 图斑细化类型代码

图斑细化类型代码表记录图斑细化类型及其代码，具体属性值见表41。

- 图斑细化类型代码表

| 代码 | 图斑细化类型 |
| --- | --- |
| HDGD | 河道耕地 |
| HQGD | 湖区耕地 |
| LQGD | 林区耕地 |
| MQGD | 牧区耕地 |
| SHGD | 沙荒耕地 |
| SMGD | 石漠化耕地 |
| YJGD | 盐碱化耕地 |
| LQYD | 林区种植园用地 |
| LJTM | 垃圾填埋 |
| GCCD | 灌丛草地 |
| HDGY | 火电工业用地 |
| GTGY | 钢铁工业用地 |
| MTGY | 煤炭工业用地 |
| SNGY | 水泥工业用地 |
| BLGY | 玻璃工业用地 |
| DLGY | 电解铝工业用地 |
| FQ | 废弃 |

### 种植属性代码

种植属性代码表记录种植属性及其代码，具体属性值见表42。

- 种植属性代码表

| 代码 | 实际种植情况 |
| --- | --- |
| LS | 种植粮食作物 |
| FLS | 种植非粮食作物 |
| LYFL | 粮与非粮轮作 |
| WG | 未耕种 |
| XG | 休耕 |
| LLJZ | 林粮间作 |
| JKHF | 即可恢复 |
| GCHF | 工程恢复 |

### 开发园区类型代码

开发园区类型代码表记录开发园区类型及其代码，具体属性值见表43。

- 开发园区类型代码表

| 代码 | 开发园区类型 |
| --- | --- |
| 100 | 国家级 |
| 110 | 经济技术开发区 |
| 120 | 高新技术产业开发区 |
| 130 | 边境/跨境经济合作区 |
| 140 | 海关特殊监管区域 |
| 141 | 保税区 |
| 142 | 出口加工区 |
| 143 | 保税物流园区 |
| 144 | 保税港区 |
| 145 | 综合保税区 |
| 146 | 跨境园区 |
| 150 | 其他类型的开发区 |
| 160 | 其他园区 |
| 161 | 资源贸易试验区 |
| 162 | 国家农业高新技术产业示范区 |
| 163 | 国家自主创新示范区 |
| 164 | 国家农村产业融合发展示范园 |
| 165 | 其他 |
| 200 | 省级 |
| 210 | 经济开发区 |
| 220 | 高新技术产业园区 |
| 230 | 特色工业园区 |
| 300 | 省级以下 |

### 临时用地用途分类代码

临时用地用途分类代码表记录临时用地用途分类及其代码，具体属性值见表44。

- 临时用地用途分类代码表

| 代码 | 用途分类 |
| --- | --- |
| G | 建设项目施工需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地 |
| D | 地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地 |
| Q | 符合法律、法规规定的其他需要临时使用的土地 |

### 临时用地具体项目用途分类代码

临时用地具体项目用途分类代码表记录临时用地具体项目用途及其代码，具体属性值见表45。

- 临时用地具体项目用途分类代码表

| 代码 | 具体项目用途 |
| --- | --- |
| JT | 公路、铁路、机场、港口码头等工程施工临时使用土地 |
| SL | 水库、河渠等水利工程施工临时使用土地 |
| NY | 火电、核电、石油天然气等能源项目施工临时使用土地 |
| GX | 管线工程项目施工临时使用土地 |
| KC | 矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等勘查期间临时使用土地 |
| QT | 符合规定其他需要临时使用土地 |

### 批准建新项目业务类型代码

批准建新项目业务类型类码表记录批准建新项目业务类型及其代码，具体属性值见表46。

- 批准建新项目业务类型类码表

| 代码 | 批准建新项目业务类型 |
| --- | --- |
| GWYDDXZ | 国务院批准单独选址项目 |
| GWYFPC | 国务院批准城市分批次项目 |
| SZFSSFA | 省政府批准城市用地实施方案项目 |
| SZFDDXZ | 省政府批准单独选址项目 |
| SZFFPC | 省政府批准城市分批次项目 |
| ZJGGJX | 增减挂钩试点项目建新区 |
| GKFQD | 工矿废弃地复垦试点项目场地平整区 |
| DQHP | 低丘缓坡等未利用地开发试点项目建新区 |

### 生态保护红线类型代码

生态保护红线类型代码表记录生态保护红线类型及其代码，具体属性值见表47。

- 生态保护红线类型代码表

| 代码 | 生态保护红线类型 |
| --- | --- |
| 10 | 生态系统服务功能 |
| 11 | 水源涵养 |
| 12 | 生物多样性维护 |
| 13 | 水土保持 |
| 14 | 防风固沙 |
| 15 | 海岸防护 |
| 16 | 其他生态功能 |
| 20 | 生态脆弱性 |
| 21 | 水土流失 |
| 22 | 土地沙化 |

- 生态保护红线类型代码表（续）

| 代码 | 生态保护红线类型 |
| --- | --- |
| 23 | 石漠化 |
| 24 | 盐渍化 |
| 25 | 海岸侵蚀 |
| 26 | 沙源流失 |
| 27 | 其他脆弱性 |

### 无居民海岛利用现状分类代码

无居民海岛利用现状分类代码表记录无居民海岛利用现状分类及其代码，具体属性值见表48。

- 无居民海岛利用现状分类代码表

| 代码 | 无居民海岛利用现状分类 |
| --- | --- |
| i100 | 开发利用区 |
| i101 | 旅游娱乐用岛 |
| i102 | 交通运输用岛 |
| i103 | 工业仓储用岛 |
| i104 | 渔业用岛 |
| i105 | 农林牧业用岛 |
| i106 | 可再生能源用岛 |
| i107 | 城乡建设用岛 |
| i108 | 公共服务用岛 |
| i109 | 国防用岛 |
| i110 | 其他用岛 |
| i200 | 未开发利用区 |
| i201 | 植被覆盖区 |
| i202 | 滨海湿地区 |
| i203 | 其他区域 |

### 海岸线类型代码

海岸线类型代码表记录海岸线及其代码，具体属性值见表49。

- 海岸线类型代码表

| 代码 | 海岸线类型 |
| --- | --- |
| 10 | 自然岸线 |
| 11 | 基岩岸线 |
| 12 | 砂砾岸线 |
| 13 | 淤泥质岸线 |
| 14 | 生物岸线 |
| 20 | 人工岸线 |
| 21 | 填海造地 |

- 海岸线类型代码表（续）

| 代码 | 海岸线类型 |
| --- | --- |
| 22 | 围海 |
| 23 | 构筑物 |
| 30 | 其他工岸线 |
| 31 | 生态恢复岸线 |
| 32 | 河口岸线 |

# 数据更新交换文件命名规则

## 标准图幅国土调查更新数据交换文件命名规则

以标准图幅为基础的国土调查更新数据交换文件命名规则如下：

| XX | XX | X | XXXX | X | XX | XXX | XXX | XXX | . XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 专 业 代 码 | 业 务 代 码 | 比 例 尺 代 码 | 年 代 时 间 | 1:100 000 图 幅 行 号 | 1:100 000 图 幅 列 号 | 图 幅 行 号 | 图 幅 列 号 | 特 征 码 | 扩 展 文 件 名 |

命名规则说明：

a）主文件名采用二十一位字母数字型代码，行列号位数不足者前面补零，扩展文件名因文件格式不同而不同：矢量数据为VCT，数字正射影像图为IMG，数字栅格地图为RAS，数字高程模型为DEM，元数据为XML，附加信息文件和头文件为TXT；

b）比例尺代码见表50。

- 比例尺代码表

| 比例尺 | 1:2 000 | 1:5 000 | 1:10 000 | 1:25 000 | 1:50 000 | 1:100 000 | 1:250 000 | 1:500 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | I | H | G | F | E | D | C | B |

c）行列编号计算公式（引用GB/T 13989）

1）1:1 000 000图幅行、列号的计算：

a ＝ [φ／4°]+1…………………………………………………（1）

b ＝ [λ／6°]+31………………………………………………（2）

式中：

a ——1:1 000 000地形图图幅所在纬度带数字码所对应的数字码；

[ ] ——商取整；

φ——图幅内某点的纬度或图幅西南廓点的纬度；

b ——1:1 000 000地形图图幅所在经度带的数字码；

λ——图幅内某点的经度或图幅西南廓点的经度；

2）相应比例尺的图幅行、列号的计算：

c ＝４°／Δφ-[(φ／4°)／Δφ]……………………………………（3）

d ＝ [(λ/6°)／Δλ]+1………………………………………………（4）

式中：

c——所求比例尺图幅的行号；

Δφ——所求比例尺图幅的纬差（1:5 000图幅纬差1′15″）；

[  ]——商取整；

φ——图幅的某点的纬度或图幅西南图廓点的纬度；

d——所求比例尺图幅的列号；

()——商取余；

λ——图幅内某点的经度或图幅西南图廓点的经度；

Δλ——所求比例尺图幅的经差（1: 5 000图幅经差1′52.5″）；

d）特征码为十进制三位顺序码，统一设定为000，留待以后扩展。

e）命名实例

- ：某1:5 000 2017年土地利用图，图幅内某一点纬度为39°22′30″，经度为114°33′45″，其数据文件的命名方法为：

- 1）专业代码为20

- 2）业务代码为01

- 3）1:5000比例尺代码为H

- 4）土地利用图的年代为2017

- 5）1:100 000图幅的行号字符码为J

- a ＝ [39˚22′30″/4˚]+1 ＝ 10（字符码J）

- 6）1:100 000图幅的列号数字码为50

- b ＝ [114˚33′45″/6˚]+31 ＝ 50

- 7）1:5 000图幅的行号为030

- Δφ＝ 1′15″，Δλ = 1′52.5″

- c ＝  4˚/1′15″-[（39˚22′30″/4˚）/1′15″]

- ＝  192−[3˚22′30″/1′15″] ＝ 030

- 8）1:5 000图幅的列号为018

- d ＝ [（114˚33′45″/6˚）/1′52.5″]+1 ＝ 018

- 9）特征码设定为000

- 则该数据文件的命名为：2001H2017J50030018000.VCT

## 以行政区为基础的国土调查更新数据交换文件命名规则

以行政区为基础的国土调查更新数据交换文件命名规则如下：

| XX | XX | X | XXXX | XXXXXX | XXX | XXX | . XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 专 业 代 码 | 业 务 代 码 | 比 例 尺 代 码 | 年 代 时 间 | 县 行 政 区 划 代 码 | 乡 行 政 区 划 代 码 | 特 征 码 | 扩 展 文 件 名 |

命名规则说明：

a）主文件名采用21位字母数字型代码，位数不足的数字码前面用“0”补足。扩展文件名因文件格式不同而不同：矢量数据为VCT，数字正射影像图为IMG，数字栅格地图为RAS，数字高程模型为DEM，元数据为XML，附加信息文件和头文件为TXT；

b）专业代码采用2位数字码，土地专业码为20；

c）业务代码采用2位数字码，土地利用业务为01；

d）比例尺代码采用1位字符码，比例尺代码表见表50；

e）年代代码采用4位数字码；

f）县（市）行政区划代码采用6位数字型代码，由GB/T 2260标准查取；

g）乡（镇）级行政区划代码采用十进制3位数字码；

h）特征码表示村的次序号，为十进制3位数字码。

i）命名实例

- 1：XX省XX县2017年土地利用图，比例尺为1:5千，其数据文件命名为：2001H2017340123000000.VCT。

- 2：XX市XX县XX镇土地利用图，比例尺为1:5 000，其数据文件命名为：

假设XX镇的三位数字码为001；

则该数据文件名为：2001H2017340123001000.VCT。

- 3：1:5000XX县XX乡XX村土地利用图，其数据文件命名为：

假设XX乡XX村的三位数字码为006；

则该数据文件名为：2001H2017340123001006.VCT。

# 数据更新交换内容与格式

依据GB/T 17798，国土调查更新数据交换内容与格式参见附录A。

# 元数据更新

矢量数据元数据依据TD/T 1016-2003。

栅格数据元数据采用CH/T 1007中的描述。

- （规范性附录）
国土调查更新数据交换格式

  - 交换格式

国土调查更新数据交换格式按GB/T 17798的规定进行描述。

  - 交换格式说明

国土调查更新数据交换格式属于GB/T 17798的实例，按以下规定描述。

    - 一般规定

a）国土调查更新数据仅描述矢量数据，文件的后缀名为VCT，简称VCT文件。

b）以县级行政区为基本单位，一个县级行政区的全部国土调查要素使用一个VCT文件进行描述。

c）国土调查矢量数据中的拓扑数据和点、线、面要素的图形表现数据暂不描述。

d）未规定的格式内容，应使用字符值::=Unknown表示，如：<图形表现编码>、<要素类型编码>、<层名>等。

e）未对国土调查数据交换格式的规定做出说明的，应使用GB/T 17798中的规定进行描述。

    - 文件头

国土调查数据交换格式文件头的规定规定如下：

a）DataMark：<数据标识>，缺省值::=LANDUSE-VCT。

b）Version:<版本号>，缺省值::=3.0。

c）CoordinateSystemType:<坐标系类型>，缺省值::=P。

d）Dim：<坐标维数>，缺省值::=2。

e）XAxisDirection:<X坐标轴方向>，缺省值::=E。

f）YAxisDirection:<Y坐标轴方向>，缺省值::=N。

g）XYUnit:<坐标单位>，缺省值::=M。

h）ZUnit:<高程坐标单位>，缺省值::=M。

i）Spheroid：<参考椭球>, 缺省值::=CGCS2000,6378137.0,298.257222101。

j）PrimeMeridian：<首子午线>，缺省值::=Greenwich。

k）Projection:<投影类型>，缺省值::=高斯-克吕格投影。

l）Parameters: <投影参数>,缺省值::=<原点经度>,<归化比例因子>,<东偏>,<北偏>,<带宽>,<带号>。

m）VerticalDatum: <高程基准>，缺省值::=1985国家高程基准。

n）TemporalReferenceSystem: <时间参照系>，缺省值::=北京时间

o）ExtentMin: <VCT文件中平面投影最左边X坐标>,<VCT文件中平面投影最下边Y坐标>。

p）ExtentMax: <VCT文件中平面投影最右边X坐标>,<VCT文件中平面投影最上边Y坐标>。

q）MapScale: <比例尺分母>。

r）Offset: <坐标偏移量>。

s）Date: <数据日期>。

t）Separator: <半角逗号>，缺省值::=,“,”表示半角逗号。

    - 几何数据

国土调查数据中的几何数据仅按点状要素、线状要素、面状要素进行描述，具体规定如下：

a）点状要素中的<点的特征类型>::=1|2，“1”表示表示独立点，“2”表示结点。

b）线状要素中的<线的特征类型>::=1，“1”表示直接坐标线，线对象作为构成面的引用线时，其要素类型编码为1099000000，图形表现编码为Unknown。

c）线的特征类型中<线段的类型>::=11，“11”表示折线。d）面状要素中的<面的特征类型>::=100，“100”表示由间接坐标构成的面对象。

e）间接坐标面中的<间接坐标面的构成类型>::=21，“21”表示引用线对象构成的面。

    - 注记

国土调查数据中注记中的<注记的特征类型>::=1，“1”表示单点注记。

- （资料性附录）
国土调查更新数据交换格式检验规则

  - 矢量数据文件名

测试用例标识：/base/file/vector/file_name

测试目的：验证矢量数据文件名是否符合要求。

测试方法：

a）矢量数据文件名由21位字母数字型代码组成，其中第1和第2位数字码为20，第3和第4位数字码取值为01，第5位为字母码I、H、G、F、E、D、C或B，第6位到第9位为大于2017的年代时间值，第19位到第21位为十进制三位数字码；

b）扩展名为“.VCT”，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

  - 矢量数据

    - 文件头

测试用例标识：/content/vector/header

测试目的：验证数据文件中是否包含文件头，内容是否为空。

测试方法：

a）检查数据文件中是否包含HeadBegin和HeadEnd数据段；

b）检查HeadBegin和HeadEnd数据段内容是否为空，若不为空，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 格式标志

测试用例标识：/content/vector/header/datamark

测试目的：验证文件头中是否包含格式标志，且值为LANDUSE-VCT。

测试方法：

a）检查文件头内容是否以DataMark标志开始；

b）检查DataMark标志是否为LANDUSE-VCT，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：低

      - 格式版本

测试用例标识：/content/vector/header/version

测试目的：验证文件头中是否包含格式版本说明，且值为3.0。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含Version信息；

b）检查Version信息是否为3.0，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：低

      - 坐标系统

测试用例标识：/content/vector/header/crs

测试目的：验证文件头中是否包含坐标系统说明。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含可选的坐标系统信息；

b）检查坐标系统信息是否符合规范的要求，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 坐标维数

测试用例标识：/content/vector/header/dim

测试目的：验证文件头中是否包含可选的坐标维数说明。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含坐标维数信息；

b）检查坐标维数信息是否为2或3，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：中

      - 数据范围

测试用例标识：/content/vector/header/range

测试目的：验证文件头中是否包含可选的数据范围说明。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含数据范围信息；

b）检查数据范围信息是否正常，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 数据比例尺

测试用例标识：/content/vector/header/mapscale

测试目的：验证文件头中是否包含可选的数据比例尺说明。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含数据比例尺信息；

b）检查数据比例尺信息是否符合规范要求，是否与文件名中对应的比例尺信息相符合，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 数据时间

测试用例标识：/content/vector/header/date

测试目的：验证文件头中是否包含数据时间说明。

测试方法：

a）检查文件头内容是否包含可选的数据时间信息；

b）检查数据时间格式是否符合规范要求，数据时间是否小于当前系统时间，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

    - 要素类型

测试用例标识：/content/vector/features

测试目的：验证文件中是否包含要素类型。

测试方法：

a）检查文件中是否包含FeatureCodeBegin和FeatureCodeEnd数据段；

b）检查FeatureCodeBegin和FeatureCodeEnd数据段内容是否不为空，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 要素类型编码

测试用例标识：/content/vector/features/featurecode

测试目的：验证要素类型编码是否规范。

测试方法：

a）检查要素类型编码是否符合国土调查数据库的要素分类与编码规则，要素类型编码是否为十位数字码；

b）检查要素类型编码是否唯一；

c）检查是否包含国土调查数据库中规定的要素类型，如必要的行政区、地类图斑等要素类型，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

      - 要素类型名称

测试用例标识：/content/vector/features/name

测试目的：验证要素类型名称是否规范。

测试方法：

a）检查要素类型名称是否符合国土调查数据库中规定的要素名称；

b）检查要素类型名称是否与要素类型编码一致，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 要素图形类型

测试用例标识：/content/vector/features/geometrytype

测试目的：验证要素图形类型是否正确。

测试方法：

a）检查要素图形类型是否为Point、Line、Polygon及Annotation；

b）检查要素图形类型是否与国土调查数据库中规定的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

      - 要素属性表名

测试用例标识：/content/vector/features/structure

测试目的：验证要素属性表名是否规范。

测试方法：

a）检查要素属性表名是否与国土调查数据库中规定的一致；

b）检查要素属性表名是否与要素类型名称、要素类型编码对应；

c）检查属性表名是否在属性数据结构数据段中有对应的定义，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 要素属性结构及属性表定义

      - 重要属性结构

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/structure

测试目的：验证要素属性数据结构是否规范。

测试方法：

a）检查文件中是否包含TableStructureBegin和TableStructureEnd数据段；

b）检查TableStructureBegin和TableStructureEnd数据段是否不为空，若是，则通过测试。

c）检查每个属性表定义是否以0为结束标志。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 属性表定义

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/table/name

测试目的：验证要素属性表定义是否规范。

测试方法：

对于每个属性表定义执行如下测试：

a）检查属性表名是否唯一；

b）检查属性表名是否与国土调查数据库中规定的一致；

c）检查属性表定义是否与国土调查数据库中规定的一致。

对于属性表中的每一个字段执行如下测试：

字段名、字段类型、字段长度、小数位数是否与国土调查数据库中规定的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry

测试目的：验证文件中是否包含图形数据。

测试方法：

a）检查文件中是否包含PointBegin和PointEnd点对象数据段，LineBegin和LineEnd线对象数据段，PolygonBegin和PolygonEnd面对象数据段；

b）检查图形数据数据段是否不为空；

c）检查每个空间对象是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

      - 空间对象要素

测试用例标识：/content/vector/features/feature

测试目的：验证空间对象要素是否规范。

测试方法：

a）检查文件中对象标识码是否为唯一的整数；

b）检查要素类型编码是否在要素类型参数数据段中有对应的定义；

c）检查图形样式编码是否为Unknown，若不是，检查图形表现数据段是否有对应的定义；

d）检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

      - 点状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/point

测试目的：验证点状图形数据是否规范。

测试方法：

a）检查点对象标识码的唯一性；检查有属性的点对象是否有对应的属性记录；

b）检查点的特征类型是否为1、2；

c）检查坐标点的个数是否等于1；

d）检查坐标维数是否与文件头中声明的一致；

e）检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 线状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/line

测试目的：验证线状图形数据是否规范。

测试方法：

对于每一个线状图形数据执行如下测试：

a）检查线对象标识码的唯一性；检查有属性的线对象是否有对应的属性记录；

b）检查线的特征类型是否为1；

c）检查线段条数是否大于等于1。

d）检查一个线对象是否引用多条不相连接的线段，若是，则不通过测试。

对于每个线段执行如下测试：

a）检查线段的类型是否为11；

b）检查线段的点数是否大于等于2；

c）检查坐标维数是否与文件头中声明的一致；

d）检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

e）线段内容的数量与线段条数记录是否一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 面状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/polygon

测试目的：验证面状图形数据是否规范。

测试方法：

对于每一个面状图形数据执行如下测试：

a）检查面对象标识码的唯一性；

b）检查有属性的面对象是否有对应的属性记录；

c）检查面的特征类型是否为100；

d）检查标识点坐标维数是否与文件头中声明的一致；

e）检查标识点坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

f）检查标识点坐标是否合理；

g）检查面对象应是封闭的。

对于每个间接坐标面执行如下测试：

a）检查间接坐标面的构成类型是否为21；

b）检查构面的对象个数是否大于等于1；

c）检查引用的对象标识码个数是否等于构面的对象个数；

d）检查对象标识码是否以半角逗号（,）分开；

e）检查每行的对象标识码个数是否小于等于8；

f）检查面是否封闭；

g）检查是否可以找到引用的线对象定义，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 注记数据

测试用例标识：/content/vector/features/annotation

测试目的：验证文件中是否包含注记数据段。

测试方法：

a）检查文件中是否包含AnnotationBegin和AnnotationEnd注记数据段；

b）检查注记数据段是否不为空；

c）检查每个注记对象是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 注记样式

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/style

测试目的：验证注记是否包含样式信息。

测试方法：

a）检查注记的图形样式编码是否不为Unknown；

b）检查注记的图形样式编码在图形表现数据段是否有对应的定义，且有必选的描述注记的属性，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 注记内容

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/text

测试目的：验证注记是否为空。

测试方法：检查注记的内容是否为非空的文本，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 注记位置

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/location

测试目的：验证注记位置是否规范。

测试方法：

a）检查注记的特征类型是否为1；

b）检查注记的坐标点数是否为1；

c）检查注记点坐标维数是否与文件头中声明的一致；

d）检查注记点坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

e）检查注记点坐标和方向是否合理，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

    - 属性数据及属性记录

      - 属性数据

测试用例标识：/content/vector/features/attribute

测试目的：验证文件中是否包含属性数据段。

测试方法：

a）检查文件中是否包含AttributeBegin和AttributeEnd属性数据段；

b）检查属性数据段是否不为空；

c）检查每个属性表是否以属性表名开始，以TableEnd结束；

d）属性表名是否唯一，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 属性记录

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/record

测试目的：验证属性记录是否规范。

测试方法：

对于属性表中的每个记录执行如下测试：

a）检查记录是否以有唯一的对象标识码；

b）检查属性对象标识码和几何对象标识码是否一致；

c）检查记录是否在一行表达完毕；

d）检查必填字段是否为空值；

e）检查字段值是否满足值域约束条件；

f）对于变长字符串，检查是否有对应的属性值；

g）对于外挂文件，检查是否可以找到对应的文件，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 图形表现数据

测试用例标识：/content/vector/features/style

测试目的：验证文件中是否包含图形表现数据段。

测试方法：

a）检查文件中是否包含以StyleBegin和RepresentationBegin为起始标志，以StyleEnd和RepresentationEnd为结束标志的图形表现数据段；

b）检查图形表现数据段是否不为空；

c）检查每个图形表现是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：中

      - 图形表现关键词

测试用例标识：/content/vector/features/style/key

测试目的：验证图形表现数据段的关键词是否规范。

测试方法：若存在图形表现数据，检查图形表现关键词是否规范，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：中

      - 注记的图形表现数据

测试用例标识：/content/vector/features/style/annotation

测试目的：验证注记的图形表现数据是否规范。

测试方法：

a）若存在注记数据，执行测试用例/content/vector/features/style和/content/vector/features/style/key；

b）检查图形表现数据中是否包含注记样式的必要信息；

c）检查注记样式是否完整，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- （资料性附录）
矢量数据索引文件格式

  - 概述

为提高访问大数据量VCT文件的效率，应基于矢量图形数据建立对应的索引文件。

  - 索引文件格式

索引文件采用文本格式，扩展名为.idx，格式如下：

DataMark: LANDUSE-IDX<CR>

Version: <3.0><CR>

IndexBegin<CR>

{<对象标识码>,<minX>,<minY>,<maxX>,<maxY>,<图形数据文件位置>,<属性数据文件位置>}<CR>

IndexEnd<CR>

  - 格式说明

（1）<对象标识码>::=<整数>，空间对象的唯一标识码。

（2）<minX>::=<float>,<minY>::=< float >,<maxX>::=< float >,<maxY>::=< float >，空间对象的图形范围。

（3）<图形数据文件位置>::=<整数>，图形数据段中空间对象标识码处相对于文件起始位置的偏移。

（4）<属性数据文件位置>::=<整数>，属性数据段中空间对象标识码处相对于文件起始位置的偏移。若没有属性数据，设为0。

  - 索引文件组织结构

（1）每个属性表对应一个索引文件，索引文件命名为属性表名，扩展名为.idx。

（2）拓扑线的索引在单独的索引文件中，文件命名为TopoArcs.idx。

（3）所有的索引文件放在一个索引目录中，索引目录与对应的VCT文件在同一个根目录下，索引目录命名为<VCT文件名>_idx。

- 参考文献

[1] 原国土资源部.永久基本农田数据库标准（2017版）

[2] 国务院第三次全国国土调查领导小组办公室.第三次全国国土调查实施方案（国土调查办发﹝2018﹞18号）

[3] 国务院第三次全国国土调查领导小组办公室.关于调整第三次全国国土调查有关内容与要求的补充通知（国土调查办发〔2019〕7号）